Appendice nazionale

UNI-EN-1997-1 “Progettazione geotecnica - Regole generali”

(EN 1997-1 “Geotechnical design – Part 1: General rules”)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1997-1, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che devono essere fissati nella UNI-EN-1997-1 relativamente ai seguenti paragrafi:

| 2.1(8)P | 7.6.2.2(8)P | 11.5.1(1)P |
| --- | --- | --- |
| 2.4.6.1(4)P | 7.6.2.2(14)P | A.2 |
| 2.4.6.2(2)P | 7.6.2.3(4)P | A.3.1 |
| 2.4.7.1(2)P | 7.6.2.3(5)P | A.3.2 |
| 2.4.7.1(3) | 7.6.2.3(8) | A.3.3.1 |
| 2.4.7.2(2)P | 7.6.2.4(4)P | A.3.3.2 |
| 2.4.7.3.2(3)P | 7.6.3.2(2)P | A.3.3.3 |
| 2.4.7.3.3(2)P | 7.6.3.2(5)P | A.3.3.4 |
| 2.4.7.3.4.1(1)P | 7.6.3.3(3)P | A.3.3.5 |
| 2.4.7.4(3)P | 7.6.3.3(4)P | A.3.3.6 |
| 2.4.7.5(2)P | 7.6.3.3(6) | A.4 |
| 2.4.8(2) | 8.5.2(2)P | A.5 |
| 2.4.9(1)P | 8.5.2(3) |  |
| 2.5(1) | 8.6(4) |  |

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’utilizzazione in Italia della UNI-EN-1997-1.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando  si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1997-1 – Progettazione geotecnica - Regole generali.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| 2.1(8)P | NOTA | Non sono indicati requisiti minimi per indagini, metodi di calcolo e controlli geotecnici al variare della complessità delle opere. |
| 2.4.6.1(4)P | NOTA 1 | Si rinvia alle Tabelle A.1, A.3, A.15 e A.17 riportate rispettivamente nei paragrafi A.2, A.3.1, A.4 e A.5 |
| 2.4.6.2(2)P | NOTA 1 | Si rinvia alle Tabelle A.2, A.4 e A.16 riportate rispettivamente nei paragrafi A.2, A.3.2 e A.4 |
| 2.4.7.1(2)P | NOTA | Si rinvia a tutte le Tabelle riportate nei paragrafi A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.3.3, A.3.3.4, A.3.3.5, A.3.3.6, A.4 e A.5 |
| 2.4.7.1(3) | NOTA | I coefficienti per le azioni eccezionali sono pari a 1,00 |
| 2.4.7.2(2)P | NOTA 2 | Si rinvia alle Tabelle A.1e A.2 riportate nel paragrafo A.2 |
| 2.4.7.3.2(3)P | NOTA | Si rinvia alle Tabelle A.3 e A.4 riportate nei paragrafi A.3.1 e A.3.2 |
| 2.4.7.3.3(2)P | NOTA | Si rinvia alle Tabelle A.2, A.4 e A.16 riportate rispettivamente nei paragrafi A.2, A.3.2 e A.4 |
| 2.4.7.3.4.1(1)P | NOTA 1 | L’Approccio 1 è sempre applicabile. L’Approccio 2 si può adottare limitatamente al caso di strutture con fondazioni dirette o su pali in cui le azioni geotecniche (ad es. spinta delle terre) non costituiscano azioni dirette per la struttura. |
| 2.4.7.4(3)P | NOTA | Si rinvia alle Tabella A.15 e A16 riportate nel paragrafo A.4 |
| 2.4.7.5(2)P | NOTA 1 | Si rinvia alla Tabella A.17 riportata nel paragrafo A.5 |
| 2.4.8(2) | NOTA | I coefficienti parziali per le azioni accidentali sono pari a 1,00 |
| 2.4.9(1)P | NOTA | I valori limite dei cedimenti delle fondazioni devono essere fissati dal committente o scelti responsabilmente dal progettista. |
| 2.5(1) | NOTA | Non si fornisce alcuna regola di progettazione convenzionale e cautelativa. |
| 7.6.2.2(8)P | NOTA | Si rinvia alla Tabella A.9 riportata nel paragrafo A.3.3.3 |
| 7.6.2.2(14)P | NOTA | Si rinvia alle Tabelle A.6, A.7 e A.8 riportate nel paragrafo A.3.3.2 |
| 7.6.2.3(4)P | NOTA | Si rinvia alle Tabelle A.6, A.7 e A.8 riportate nel paragrafo A.3.3.2 |
| 7.6.2.3(5)P | NOTA | Si rinvia alla Tabella A.10 riportata nel paragrafo A.3.3.3 |
| 7.6.2.3(8) | NOTA | Non si adotta un coefficiente di modello |
| 7.6.2.4(4)P | NOTA | Si rinvia alla Tabella A.11 riportata nel paragrafo A.3.3.3 |
| 7.6.3.2(2)P | NOTA | Si rinvia alle Tabelle A.6, A.7 e A.8 riportata nel paragrafo A.3.3.2 |
| 7.6.3.2(5)P | NOTA | Si rinvia alla Tabella A.9 riportata nel paragrafo A.3.3.3 |
| 7.6.3.3(3)P | NOTA | Si rinvia alle Tabelle A.6, A.7 e A.8 riportata nel paragrafo A.3.3.2 |
| 7.6.3.3(4)P | NOTA | Si rinvia alla Tabella A.10 riportata nel paragrafo A.3.3.3 |
| 7.6.3.3(6) | NOTA | Non si adotta un coefficiente di modello |
| 8.5.2(2)P | NOTA | Si rinvia alla Tabella A.12 riportata nel paragrafo A.3.3.4 |
| 8.5.2(3) | NOTA | Si fa riferimento ai valori di a riportati in Tabella in funzione del numero di prove di sfilamento di progetto eseguite. Coefficienti di correlazione per prove su ancoraggi Numero di prove; 1; 2; >2. a1; 1.5; 1.4; 1.3. a2; 1.5; 1.3; 1.2. Il valore della resistenza caratteristica Ra;k sarà determinato come il valore minimo tra quelli ottenuti con le seguenti formule: in cui con Ram e Ramin si sono indicati rispettivamente le resistenze medie e minime ottenute con prove di sfilamento su ancoraggi pilota che, per proprietà dei terreni interessati, caratteristiche geometriche e tecnologiche, sono simili a quelli che saranno eseguiti in fase di realizzazione dell’opera. Per le verifiche basate su formule teoriche si rinvia al paragrafo 4) della presente Appendice nazionale |
| 8.6(4) | NOTA | Il coefficiente parziale per le verifiche allo stato limite di esercizio è pari a 1,00 |
| 11.5.1(1)P | NOTA | Si rinvia alle Tabelle A.3, A.4 e A.14 riportate rispettivamente nei paragrafi A.3.1, A.3.2 e A.3.3.6 |
| A.2 | NOTA | Si vedano le Tabella A.1 e A.2 allegate in calce. |
| A.3.1 | NOTA | Si veda la Tabella A.3 allegata in calce. |
| A.3.2 | NOTA | Si veda la Tabella A.4 allegata in calce. |
| A.3.3.1 | NOTA | Si veda la Tabella A.5 allegata in calce. |
| A.3.3.2 | NOTA | Si vedano le Tabelle A.6, A.7 e A.8 allegate in calce |
| A.3.3.3 | NOTA | Si vedano le Tabelle A.9, A.10 e A.11 allegate in calce |
| A.3.3.4 | NOTA | Si veda la Tabella A.12 allegata in calce. |
| A.3.3.5 | NOTA | Si veda la Tabella A.13 allegata in calce. |
| A.3.3.6 | NOTA | Si veda la Tabella A.14 allegata in calce. |
| A.4 | NOTA | Si vedano le Tabelle A.15 e A.16 allegate in calce |
| A.5 | NOTA | Si veda la Tabella A.17 allegata in calce. |
| Appendice B (informativa) |  | Si conferma il carattere informativo dell’appendice. |
| Appendice C (informativa) |  | Si conferma il carattere informativo dell’appendice. Si possono utilizzare metodi alternativi per il calcolo delle spinte attiva e passiva. |
| Appendice D (Informativa) |  | Si conferma il carattere informativo dell’appendice. |
| Appendice E (informativa) |  | Non si accetta l’uso di tale appendice. |
| Appendice F (informativa) |  | Si conferma il carattere informativo dell’appendice. |
| Appendice G (informativa) |  | Si conferma il carattere informativo dell’appendice |
| Appendice H (informativa) |  | Si conferma il carattere informativo dell’appendice |
| Appendice J (informativa) |  | Si conferma il carattere informativo dell’appendice |

| Tabella A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali sulle azioni per le verifiche nei confronti di stati limite EQU (1) |  |  |  |
| Azione | Simbolo | Valore |  |
| Permanente sfavorevole(2) | G;dst1 | 1.1 |  |
|  | G;dst2 | 1.5 |  |
| Permanente favorevole(2) | G;stb1 | 0.9 |  |
|  | G;stb2 | 0 |  |
| Variabile sfavorevole | Q;dst | 1.5 |  |
| Variabile favorevole | Q;stb | 0 |  |
| - I coefficienti sono definiti nell’Appendice dell’EN 1990. In questa sede sono riportati solo per facilità di consultazione. - Si distinguono due coefficienti G, G1 e G2, rispettivamente per i carichi permanenti strutturali e non strutturali. In ogni verifica allo stato limite ultimo si considerano carichi strutturali tutti quelli che derivano dalla presenza di strutture e materiali che, nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento dell'opera con le loro caratteristiche di resistenza e rigidezza. In particolare, si considera tra i carichi strutturali il peso proprio del terreno nelle verifiche di rilevati e scarpate, la spinta sulle opere di sostegno, e così via. |  |  |  |

| Tabella A2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali sui parametri del terreno per le verifiche nei confronti di stati limite EQU |  |  |
| Parametro del terreno | Simbolo | Valore |
| Angolo di resistenza a taglio (o di attrito) | φ' | 1,25 |
| Coesione efficace | c' | 1,25 |
| Resistenza (o coesione) non drenata | cu | 1,4 |
| Resistenza a compressione uniassiale | qu | 1.6 |
| Peso dell'unità di volume |  | 1,0 |

| Tabella A3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali su azioni o effetto delle azioni |  |  |  |  |
| Azione | Simbolo | Valori |  |  |
|  |  | A1 |  | A2 |
| Permanente sfavorevole(1) | G | G1 =1.3 |  | G1 =1.0 |
|  |  | G2 =1.5 |  | G2 =1.3 |
| Permanente favorevole(1) |  | G1 =1.0 |  | G1 =1.0 |
|  |  | G2 = 0 |  | G2 = 0 |
| Variabile sfavorevole | Q | 1.5 |  | 1.3 |
| Variabile favorevole |  | 0 |  | 0 |
| (1) Si distinguono due coefficienti G , G1 e G2 rispettivamente per i carichi permanenti strutturali e non strutturali. In ogni verifica allo stato limite ultimo, si considerano strutturali tutte le azioni che derivano dalla presenza di strutture e materiali che, nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento dell’opera con le loro caratteristiche di resistenza e rigidezza. |  |  |  |  |

| Tabella A4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali sui parametri del terreno per le verifiche nei confronti di stati limite STR e GEO |  |  |  |
| Parametro del terreno | Simbolo | Valori |  |
|  |  | M1 | M2(1) |
| Angolo di resistenza a taglio (o di attrito) | φ' | 1.0 | 1,25 |
| Coesione efficace | c' | 1.0 | 1,25 |
| Resistenza (o coesione) non drenata | cu | 1.0 | 1,4 |
| Resistenza a compressione uniassiale | qu | 1.0 | 1.6 |
| Peso dell'unità di volume(1) |  | 1.0 | 1,0 |

| Tabella A5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali per resistenza di fondazioni superficiali (1) |  |  |  |
| Resistenza | Simbolo |  |  |
|  |  | R1(2) | R2 |
| Carico limite | R;v | 1.8 | 2.3 |
| Scorrimento | R;h | 1.1 | 1.1 |
| (1) I coefficienti di questa tabella non si applicano al caso di fondazioni di opere con prevalente funzione di sostegno delle terre (2) I coefficienti R1 si applicano solo con la Combinazione 2 del DA1. Per la Combinazione 1 i coefficienti R1 sono unitari. |  |  |  |

| Tabella A6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali per resistenza di pali battuti (1) |  |  |  |  |
| Resistenza | Simbolo | Valori |  |  |
|  |  | R1 | R2 | R4 |
| Punta | b | 1.0 | 1.35 | 1.45 |
| Laterale | s | 1.0 | 1.35 | 1.45 |
| Totale (compressione) | t | 1.0 | 1.35 | 1.45 |
| Laterale (trazione) | s;t | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| (1) I coefficienti si riferiscono solo alla verifica sotto carichi assiali |  |  |  |  |

| Tabella A7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali per resistenza di pali trivellati (1) |  |  |  |  |
| Resistenza | Simbolo | Valori |  |  |
|  |  | R1 | R2 | R4 |
| Punta | b | 1.0 | 1.6 | 1.7 |
| Laterale | s | 1.0 | 1.3 | 1.45 |
| Totale (compressione) | t | 1.0 | 1.5 | 1.6 |
| Laterale (trazione) | s;t | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| (1) I coefficienti si riferiscono solo alla verifica sotto carichi assiali |  |  |  |  |

| Tabella A8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali per resistenza di pali a elica continua (1) |  |  |  |  |
| Resistenza | Simbolo | Valori |  |  |
|  |  | R1 | R2 | R4 |
| Punta | b | 1.0 | 1.45 | 1.6 |
| Laterale | s | 1.0 | 1.3 | 1.45 |
| Totale (compressione) | t | 1.0 | 1.4 | 1.55 |
| Laterale (trazione) | s;t | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| (1) I coefficienti si riferiscono solo alla verifica sotto carichi assiali |  |  |  |  |

| Tabella A9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti di correlazione per prove di carico statiche di progetto su pali pilota |  |  |  |  |  |  |
|  per n = | 1 | 2 |  | 3 | 4 | ≥5 |
|  | 1,40 | 1,30 |  | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
| 2 | 1,40 | 1,20 |  | 1,05 | 1,00 | 1,00 |

| Tabella A10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti di correlazione per derivare valori caratteristici della resistenza del palo da calcoli eseguiti a partire dai risultati di indagini in sito e laboratorio sul terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  per n = | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 3 | 1.70 | 1.65 |  | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.47 | 1.40 |
| 4 | 1.70 | 1.55 |  | 1.48 | 1.42 | 1.34 | 1.28 | 1.21 |

| Tabella A11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti di correlazione per prove dinamiche di carico su pali |  |  |  |  |  |  |
|  per n | ≥2 | ≥5 |  | ≥10 | ≥15 | ≥20 |
| 5 | 1,60 | 1,50 |  | 1,45 | 1,42 | 1,40 |
| 6 | 1.50 | 1,35 |  | 1,30 | 1,25 | 1,25 |

| Tabella A12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali per resistenza ancoraggi pretesi (a bulbo iniettato) |  |  |  |  |
| Resistenza | Simbolo |  | Valori |  |
|  |  |  | R1 | R4 |
| Ancoraggi temporanei | a;t |  | 1.1 | 1.1 |
| Ancoraggi permanenti | a;p |  | 1.2 | 1.2 |

| Tabella A13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistenza | Simbolo |  | Valori |
|  |  |  | R1 |
| carico limite | R;v |  | 1.0 |
| scorrimento | R;h |  | 1.0 |

| Tabella A14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistenza | Simbolo |  | Valori |
|  |  |  | R1 |
| resistenza a taglio del terreno | R;e |  | 1.1 |

| Tabella A15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali sulle azioni per le verifiche nei confronti di stati UPL |  |  |  |
| Azione | Simbolo | Valore |  |
| Permanente sfavorevole strutturale(1) | G;dst,1 | 1.1 |  |
| Permanenti sfavorevoli non strutturali(1) | G;dst,2 | 1.5 |  |
| Permanente favorevole strutturale | G;stb, 1 | 0,9 |  |
| Permanente favorevole non strutturale | G;stb,2 | 0 |  |
| Variabile sfavorevole | Q;dst | 1,5 |  |
| (1) Si distinguono due coefficienti G , G1 e G2 rispettivamente per i carichi permanenti strutturali e non strutturali. In ogni verifica allo stato limite ultimo, si considerano strutturali tutte le azioni che derivano dalla presenza di strutture e materiali che, nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento dell’opera con le loro caratteristiche di resistenza e rigidezza |  |  |  |

| Tabella A16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali sui parametri del terreno per le verifiche nei confronti di stati limite EQU |  |  |  |
| Parametro del terreno | Simbolo | Valore |  |
| Angolo di resistenza a taglio (o di attrito) | φ' | 1,25 |  |
| Coesione efficace | c' | 1,25 |  |
| Resistenza (o coesione) non drenata | cu | 1,4 |  |
| Resistenza a compressione uniassiale | qu | 1.6 |  |
| Resistenza ancoraggi | a | 1,4 |  |

| Permanente sfavorevole |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Tabella A17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficienti parziali sulle azioni per le verifiche nei confronti di stati HYD |  |  |  |
| Azione | Simbolo | Valore |  |
| Permanente sfavorevole strutturale (1) | G;dst,1 | 1.3 |  |
| Permanenti sfavorevoli non strutturali (1) | G;dst,2 | 1.5 |  |
| Permanente favorevole strutturale(1) | G;stb, 1 | 0,9 |  |
| Permanente favorevole non strutturale(1) | G;stb,2 | 0 |  |
| Variabile sfavorevole | Q;dst | 1,5 |  |
| (1) Si distinguono due coefficienti G , G1 e G2 rispettivamente per i carichi permanenti strutturali e non strutturali. In ogni verifica allo stato limite ultimo, si considerano strutturali tutte le azioni che derivano dalla presenza di strutture e materiali che, nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento dell’opera con le loro caratteristiche di resistenza e rigidezza. In particolare, si considera tra i carichi strutturali il peso proprio del terreno nelle verifiche di rilevati e scarpate, la spinta sulle opere di sostegno, e così via. |  |  |  |

4) Regole aggiuntive nazionali

- Pali sotto azioni trasversali

- Per la determinazione del valore di progetto Rtr,d della resistenza di di progetto di pali soggetti a carichi trasversali si applicano alle resistenze caratteristiche i coefficienti parziali γT della Tabella 4.1.

Tab. 4.1 - Coefficienti parzialiT  per le verifiche agli stati

limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali

| COEFFICIENTE PARZIALE (R1) | COEFFICIENTE PARZIALE (R2) | COEFFICIENTE PARZIALE (R3) |
| --- | --- | --- |
| T =1,0 | T =1.6 | T =1.3 |

Ancoraggi

Nel caso in cui il valore della resistenza caratteristica dell’ancoraggio sia determinato con metodi di calcolo analitici sulla base di parametri geotecnici dedotti dai risultati di prove in sito e/o di laboratorio, Rak è il minore dei valori derivanti dall’applicazione dei fattori di correlazione ξa3a3 e a4 ξa4rispettivamente al valor medio e al valor minimo delle resistenzeRa;c ottenute dal calcolo:

Rak=Min(Ra;c)medioξa3;(Ra;c)minξa4.

I valori dei coefficienti di correlazione a sono riportati nella Tabella 4.2, in funzione del  numero di profili indagati.

Tab 4.2: Fattori di correlazione per derivare la resistenza caratteristica dalle

prove geotecniche, in funzione del numero n di profili di indagine

| numero di profili di indagine | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a3 | 1,80 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
| a4 | 1,80 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 |