Appendice nazionale

## UNI-EN-1996-1-1 “Progettazione delle strutture in muratura – Parte 1-1: regole generali per strutture in muratura armata e non armata: regole generali e regole per gli edifici”

(EN 1996-1-1 “Design of masonry structures – Part 1-1: General rules for buildings –

Rules for reinforced and unreinforced masonry”)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1996-1-1, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1996-1-1 relativamente ai seguenti paragrafi:

| 2.4.3(1) | 3.6.2(6) | 5.5.1.3(3) |
| --- | --- | --- |
| 2.4.4(1) | 3.6.3(3) | 6.1.2.2(2) |
| 3.2.2(1) | 3.7.2(2) | 8.5.2.2(2) |
| 3.6.1.2(1) | 3.7.4(2) | 8.5.2.3(2) |
| 3.6.2(3) | 4.3.3(3) |  |
| 3.6.2(4) | 4.3.3(4) |  |

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1996-1-1.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1996-1-1 – Progettazione delle strutture in muratura – parte 1-1: regole generali per strutture in muratura armata e non armata: regole generali e regole per gli edifici.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| - 2.4.3(1) | - Nota | Fattori parziali M per gli stati limite ultimi. Vengono adottate le classi ed i valori M indicati nella tabella che segue: Materiale; M. Classe. 1; 2. Muratura costruita con:. A; Elementi di Categoria I, malta a prestazione garantita;; 2,0; 2,5. B; Elementi di Categoria I, malta a composizione prescritta;; 2,2; 2,7. C; Elementi di Categoria II, ogni tipo di malta.; 2,5; 3,0. D; Ancoraggio di acciaio di rinforzo; 2,2; 2,7. E; Acciaio di rinforzo e per precompressione; 1,15; 1,15. F; Elementi di completamento; 2,2; 2,7. G; Architravi, secondo EN845-2; 2,0; 2,5. La attribuzione alle Classi 1 e 2 viene effettuata in relazione a quanto indicato nell’Allegato A “Considerazioni sui fattori parziali riferiti alla Esecuzione”. La Classe 2 è attribuita qualora siano previste solamente le operazioni di controllo, comunque obbligatorie, indicate al terzo e quarto capoverso dell’Allegato A e precisamente: - disponibilità di specifico personale qualificato e con esperienza, dipendente dell’Impresa, per la supervisione del lavoro (capocantiere); - disponibilità di specifico personale qualificato e con esperienza, indipendente dall’Impresa, per il controllo ispettivo del lavoro (direttore dei lavori). La Classe 1 è attribuita qualora siano previsti, oltre ai controlli di cui sopra, le operazioni di controllo indicate al quinto e sesto capoverso dell’Allegato A e precisamente: - controllo e valutazione in loco delle proprietà della malta e del calcestruzzo; - dosaggio dei componenti della malta “a volume” con l’uso di opportuni contenitori di misura e controllo delle operazioni di mescolazione. |
| 2.4.4(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato M =1. |
| 3.2.2(1) | Nota | Si indicano, nella tabella che segue, sei miscele a composizione prescritta, col relativo valore M. Ai tre componenti base delle miscele (cemento, calce idraulica e sabbia) vengono aggiunti due ulteriori componenti (calce aerea e pozzolana) al fine di poter considerare l’uso di malta pozzolanica. Classe malta; Tipo; Cemento; Calce idraulica; Sabbia; Calce aerea; Pozzolana. M2.5,0,1,3,0,0; Idraulica; --; 1; 3; --; --. M2.5,1,2,9,0,0; Bastarda; 1; 2; 9; --; --. M5,1,1,5,0,0; Bastarda; 1; 1; 5; --; --. M8,2,1,8,0,0; Cementizia; 2; 1; 8; --; --. M12,1,0,3,0,0; Cementizia; 1; --; 3; --; --. M2.5,0,0,0,1,3; Pozzolanica; --; --; --; 1; 3. |
| 3.6.1.2(1) | Nota | Si adotta il metodo indicato come (ii). È consentito soltanto l’uso della formula (3.2) ed è pertanto da ritenersi escluso l’impiego di murature aventi giunti orizzontali riempiti di malta di spessore inferiore a 5 mm . e maggiore di 15 mm |
| 3.6.2(3) | Nota | Si adotta fvk0,065 fb |
| 3.6.2(4) | Nota | Non è consentito l’impiego di murature con giunti verticali aperti (non riempiti di malta) |
| 3.6.2(6) | Nota | Si adottano i valori della Tabella 3.4 , tenendo presente che non è comunque consentito l’impiego di murature aventi giunti orizzontali e verticali riempiti di malta di spessore inferiore a 5 mm e maggiore di 15 mm |
| 3.6.3(3) | Nota1 Nota 2 | Si adottano per fxk1 e fxk2 i valori forniti dalle tabelle, tenendo presente che non è comunque consentito l’impiego di murature aventi giunti orizzontali e verticali riempiti di malta di spessore inferiore a 5 mm . e maggiore di 15 mm |
| 3.7.2(2) |  | Si adotta il valore raccomandato KE=1000. |
| 3.7.4(2) | Nota | Si adottano i campi dei valori forniti dalla tabella. |
| 4.3.3(3) | Nota | Si adottano le selezioni raccomandate, riportate nella apposita tabella, tenendo presente che non è comunque consentito l’impiego di murature aventi giunti orizzontali e verticali riempiti di malta di spessore inferiore a 5 mm e maggiore di 15 mm |
| 4.3.3(4) | Nota | Si adottano per cnom i valori raccomandati, riportati nella apposita tabella. |
| 5.5.1.3(3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato ktef=E2/E12. |
| 6.1.2.2(2) | Nota | Si adotta per ogni tipo di muratura il valore limite raccomandato c=15. |

| 8.1.5(1) | Nota | Non è consentito l’impiego di murature aventi giunti orizzontali e verticali riempiti di malta di spessore inferiore a 5 mm e maggiore di 15 mm |
| --- | --- | --- |
| 8.5.2.2(2) | Nota 3 | Si adotta nmin= 2,5 tiranti /m2. |
| 8.5.2.3(2) | Nota 2 | Si adotta j=2,5 tiranti /m2. |