Appendice nazionale (1991-1-5)

# Appendice Nazionale

UNI-EN 1991-1-5 “Azioni sulle costruzioni – Parte 1-5: Azioni in generale – Azioni Termiche”

(EN 1991-1-5 “Actions on structures – Part 1-5: General actions – Thermal actions”)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN 1991-1-5, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

2.1. Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN 1991-1-5 relativamente ai seguenti paragrafi:

5.3(2) (Tables 5.1, 5.2 and 5.3) 	6.2.1(1)P (Note)

6.1.1 (1) (Note 1)			6.2.2(1) (Note)

6.1.2(2) (Note)			6.2.2(2) (Note 1)

6.1.3.1(4) (Note)			7.2.1(1) P (Note)

6.1.3.2(1)P (Note)			7.5(3) (Note 1)

6.1.3.3(3)	(Note 2)		7.5(4) (Note)

6.1.4(3) (Note)			A.1(1) (Notes 1 and 2)

6.1.4.1(1)	(Note)			A.1(3) (Note)

6.1.4.2(1)	(Note 1)		A.2(2) (Note 1)

6.1.4.3(1)	(Nota)			B(1) (Tables B.1, B.2 and B.3)

6.1.4.4(1)	(Nota)

6.1.5(1) (Note 1)

6.1.6(1) (Nota)

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN 1991-1-5.

2.2) Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla EN-UNI 1991-1-5 – Azioni sulle costruzioni – Parte 1-5: Azioni in generale – Azioni Termiche.

3. Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale – valore o prescrizione |
| --- | --- | --- |
| 5.3 (2) | Tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 | T1= 20 °C, T2 = 25 °C. Tmax = 45 °C, Tmin = -15 °C. Per superfici esposte a Nord-Est si assume: T3= 0 °C, T4 = 2 °C, T5 = 4 °C. Per superfici esposte a Sud-Ovest si assume: T3= 18 °C, T4 = 30 °C, T5 = 42 °C. T6= 8 °C, T7 = 5 °C, T8 = -5 °C, T9 = -3 °C. |
| 6.1.1 (1) | Nota 1 | Non vengono fornite informazioni aggiuntive |
| 6.1.2 (2) | Nota | Si utilizza l’Approccio 1. |
| 6.1.3.1(4) | Nota | Per i valori di Te.min e Te.max si adottano i valori raccomandati in Figura 6.1. |
| 6.1.3.2(1)P 7.2.1(1) P A.1(1) | Nota Nota Nota 1 | Mappa delle temperature massime dell’aria all’ombra, al livello del mare (Tmax). Mappa delle temperature minime dell’aria all’ombra, al livello del mare (Tmin). |
| 6.1.3.3(3) | Nota 2 | Si adottano i valori raccomandati. |
| 6.1.4(3) | Nota | Per la differenza iniziale di temperatura si assume il valore T = 15 °C. |
| 6.1.4.1(1) | Nota | Per i valori di TM,heat e TM,cool si adottano i valori raccomandati in Tabella 6.1. |
| 6.1.4.2(1) | Nota 1 | Poiché si utilizza l’Approccio 1, il punto 6.1.4.2 non viene applicato. |
| 6.1.4.3(1) | Nota | Per la differenza di temperatura in orizzontale si adotta il valore T = 15 °C. |
| 6.1.4.4(1) | Nota | Per la differenza di temperatura si adotta il valore raccomandato, T = 15 °C. |
| 6.1.5(1) | Nota 1 | Si adottano i valori raccomandati, N = 0,35; M = 0,75. |
| 6.1.6(1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati. |
| 6.2.1(1)P | Nota | Non viene fornita una procedura specifica, si utilizza quella raccomandata. |
| 6.2.2(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato, T = 5 °C. |
| 6.2.2(2) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato, T = 15 °C. |
| 7.5(3) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato, T = 15 °C. |
| 7.5(4) | Nota | Si adotta il valore raccomandato, T = 15 °C. |
| A.1(1) | Nota 2 | Al fine della valutazione della temperatura dell’aria all’ombra a quote diverse da quella del mare, il territorio italiano è suddiviso in 4 zone climatiche: - zona I (Valle d’Aosta, Piemonte Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige); - zona II (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata); - zona III (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia); - zona IV (Calabria, Sicilia). Zone climatiche italiane. La temperatura minima Tmin,h e la temperatura massima Tmax,h dell’aria alla quota h (in m) sul livello del mare possono essere valutate utilizzando le relazioni seguenti: Zona I Tmin,h = Tmin – 4,38 h/1000 Tmax,h = Tmax – 6,16 h/1000 Zona II Tmin,h = Tmin – 5,49 h/1000 Tmax,h = Tmax – 1,95 h/1000 Zona III Tmin,h = Tmin – 6,91 h/1000 Tmax,h = Tmax – 0,35 h/1000 Zona IV Tmin,h = Tmin – 8,58 h/1000 Tmax,h = Tmax – 1,59 h/1000 |
| A.1(3) | Nota | Si adotta il valore T0 = 15 °C. |
| A.2(2) | Nota 1 | Si adottano i valori raccomandati. |
| B(1) | Tabelle B.1, B.2 e B.3. | Si adottano per T i valori raccomandati nelle Tabelle B.1, B.2 e B.3. |
| Annesso A |  | L’uso dell’annesso A è consentito quale documento contenente informazioni non contraddittorie e aggiuntive rispetto al testo principale. |
| Annesso B |  | L’uso dell’annesso B è consentito quale documento contenente informazioni non contraddittorie e aggiuntive rispetto al testo principale. |
| Annesso C |  | L’uso dell’annesso C è consentito quale documento contenente informazioni non contraddittorie e aggiuntive rispetto al testo principale. |