Appendice nazionale

UNI-EN-1990 – Criteri generali di progettazione strutturale – Appendice A2 – Applicazioni ai ponti

EN-1990 – Basis of structural design – Annex A2 – Application for bridges

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali all’Appendice A2 della UNI-EN-1990, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nell’Appendice A2 della UNI-EN1990 relativamente ai paragrafi

| Paragrafi generali. |  |
| --- | --- |
| A2.1 (1) NOTA 3 | Guida all’uso della Tabella 2.1: Vita di progetto |
| A2.2.1(2) NOTA 1 | Combinazioni riguardanti azioni che sono al di là degli scopi dell’EN1991 |
| A2.2.6(1) NOTA 1 | Coefficienti  per la combinazione delle azioni |
| A2.3.1(1) | Cambiamento dei valori di progetto delle azioni per gli SLU |
| A2.3.1(5) | Scelta tra i metodi 1, 2 o 3. |
| A2.3.1(7) | Definizione delle azioni dovute alla pressione del ghiaccio. |
| A2.3.1(8) | Coefficienti di sicurezza P per la precompressione quando non specificati nei rispettivi Eurocodici. |
| A2.3.1 Tabella A2.4(A) NOTA 1 e 2 | Coefficienti di sicurezza  per le azioni. |
| A2.3.1 Tabella A2.4(B) - NOTA 1 | Scelta tra i metodi proposti in 6.10 e 6.10a/b. |
| A2.3.1 Tabella A2.4(B) - NOTA 2 | Valori dei coefficienti  e  (STR/GEO) (Set B). |
| A2.3.1 Tabella A2.4(B) - NOTA 4 | Valori dei coefficienti Sd |
| A2.3.1 Tabella A2.4(C) | Valori dei coefficienti  |
| A2.3.2(1) Tabella A2.5 | Scelta del valore della principale azione variabile nelle situazioni di progetto accidentali. |
| A2.3.2 Tabella A2.5 NOTA | Valori di progetto delle azioni. |
| A2.4.1(1) NOTA 1 (Tabella A2.6) | Valori alternativi per le azioni da traffico allo stato limite di servizio. |
| A2.4.1(1) NOTA 2 | Possibilità di utilizzo della combinazione infrequente delle azioni. |
| A2.4.1(2) | Requisiti riguardanti gli SLS (deformazione e vibrazioni dei ponti stradali) |

| Paragrafi specifici per i ponti stradali. |  |
| --- | --- |
| A2.2.2 (1) | Possibilità di utilizzo della combinazione infrequente delle azioni. |
| A2.2.2(3) | Regole di combinazione per i veicoli speciali. |
| A2.2.2(4) | Regole di combinazione per azioni dovute a neve e a traffico. |
| A2.2.2(6) | Regole di combinazione per azioni dovute a vento ed effetti termici. |
| A2.2.6(1) NOTA 2 | Valori del coefficiente Ψ1,infq per la combinazione infrequente. |
| A2.2.6(1) NOTA 3 | Valori delle azioni dovute all’acqua. |
| Paragrafi specifici per i ponti pedonali. |  |
| A2.2.3(2) | Regole di combinazione per azioni dovute a vento ed effetti termici. |
| A2.2.3(3) | Regole di combinazione per azioni dovute a neve e a traffico. |
| A2.2.3(4) | Regole di combinazione per le azioni climatiche su ponti pedonali coperti. |
| A2.4.3.2(1) | Comfort dei ponti pedonali. |
| Paragrafi specifici per i ponti ferroviari. |  |
| A2.2.4(1) | Regole di combinazione per azioni dovute a neve per i ponti ferroviari. |
| A2.2.4(4) | Massima velocità del vento compatibile con il traffico ferroviario. |
| A2.4.4.1(1) NOTA 3 | Requisiti per le deformazioni e le vibrazioni dei ponti ferroviari temporanei |
| A2.4.4.2.1(4)P | Valori di picco delle accelerazioni di impalcato dei ponti ferroviari e range di frequenze associate. |
| A2.4.4.2.2 Tabella A2.7 NOTA | Limitazioni dei valori di rotazione torsionale dell’impalcato dei ponti ferroviari. |
| A2.4.4.2.2(3)P | Limitazioni dei valori di rotazione torsionale totale dell’impalcato dei ponti ferroviari. |
| A2.4.4.2.3(1) | Limitazioni della deformazione dei ponti ferroviari con e senza ballast. |
| A2.4.4.2.3(2) | Limitazioni delle rotazioni di estremità dei ponti ferroviari senza ballast. |
| A2.4.4.2.3(3) | Ulteriori limiti delle rotazioni di estremità dei ponti ferroviari. |
| A2.4.4.2.4(2) Tabella A2.8 NOTA 3 | Valori di i e ri. |
| A2.4.4.2.4(3) | Minima frequenza laterale per i ponti ferroviari |
| A2.4.4.3.4(6) | Comfort dei passeggeri sui ponti temporanei. |

e alle indicazioni di carattere nazionale relative all’impiego delle appendici informative per i ponti.

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia dell’Appendice A2 UNI-EN-1990.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento all’Appendice A2 della UNI-EN-1990– Criteri generali di progettazione strutturale, nonché quando si progettino strutture in cui siano coinvolti materiali o azioni diversi da quelli rientranti nello scopo e nel campo di applicazione delle EN da EN1991 a EN 1999.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragrafi generali. |  |  |  |
| A2.1 (1) | Nota 3 |  | Vale il seguente prospetto: TIPO; DESCRIZIONE; Vita Nominale VN (in anni). 1; Opere provvisorie – Opere provvisionali Strutture in fase costruttiva (1);  10. 2; Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe, di dimensioni contenute, o di importanza normale; ≥ 50. 3; Opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe, di grandi dimensioni, o di rilevante importanza; ≥ 100. (1) Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni |
| A2.2.1(2) | Nota 1 |  | Informazioni addizionali possono essere fornite per il singolo progetto |
| A2.2.6(1) | Nota 1 |  | Si adottano i valori raccomandati di  di tabella A.2.1 |
| A2.3.1(1) | Nota |  | Si distinguono due coefficienti G : G1 e G2 rispettivamente per i carichi permanenti strutturali e non strutturali. In ogni verifica allo stato limite ultimo si considerano carichi strutturali tutti quelli che derivano dalla presenza di strutture e materiali che, nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento dell'opera con le loro caratteristiche di resistenza e rigidezza. In particolare, si considereranno tra i carichi strutturali il peso proprio del terreno nelle verifiche di rilevati e scarpate, la spinta sulle opere di sostegno, ecc. |
| A2.3.1(5) | Nota |  | Si possono adottare, in alternativa, sia l’approccio 1, sia l’approccio 2, salvo ove esplicitamente vietato. |
| A2.3.1(7) | Nota |  | Da definirsi per il singolo progetto in accordo con EN 1991-1-6, ove rilevante |
| A2.3.1(8) | Nota |  | I valori di γp sono da assumere dai rilevanti codici EN 199i |
| A2.3.1 | Tabella A2.4(A) Note 1 e 2 |  | Si adottano i valori di γ raccomandati nelle note con le seguenti modifiche. gG1; gG1; gG2; gG2; gB; gB. favor.; sfavor.; favor.; sfavor.; favor.; sfavor.. EQU; 0,9; 1,1; 0,0; 1,5; 0,9; 1,5. dove γB è il coefficiente parziale per il ballast. Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. Quanto sopra non si applica al ballast. Quando si prevedono significative variazioni di carico dovute al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle singole verifiche. I coefficienti parziali sulle resistenze del terreno sono riportati nell' EN 1997. |
| A2.3.1 | Tabella A2.4(B) Nota 1 |  | Si adotta l’espressione 6.10. |

| A2.3.1 | Tabella A2.4(B) Nota 2 | Si adottano i valori di γ raccomandati nella nota con le seguenti modifiche. gG1; gG1; gG2; gG2; gB; gB. favor.; sfavor.; favor.; sfavor.; favor.; sfavor.. 1,0; 1,35; 0,0; 1,5; 1,0; 1,5. dove γB è il coefficiente parziale per il ballast. Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. Quanto sopra non si applica al ballast. Quando si prevedono significative variazioni di carico dovute al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle singole verifiche. I coefficienti parziali sulle resistenze del terreno sono riportati nell' EN 1997-1 |
| --- | --- | --- |
| A2.3.1 | Tabella A2.4(B) - Nota 4 | Il riferimento alla nota 4 è soppresso. |
| A2.3.1 | Tabella A2.4(C) | Si adottano i valori di γ raccomandati nella nota con le seguenti modifiche. gG1; gG1; gG2; gG2; gB; gB. favor.; sfavor.; favor.; sfavor.; favor.; sfavor.. 1,0; 1,0; 0,0; 1,3; 1,0; 1,3. dove γB è il coefficiente parziale per il ballast. Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. Quanto sopra non si applica al ballast. Quando si prevedono significative variazioni di carico dovute al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle singole verifiche. I coefficienti parziali sulle resistenze del terreno sono riportati nell' EN 1997-1 |
| A2.3.2(1) | Tabella A2.5 | Nelle situazioni di progetto eccezionali per l’azione variabile principale si adotta il valore quasi permanente. Nelle combinazioni di azioni sismiche per l’azione variabile principale si adotta il valore quasi-permanente. La combinazione di azioni sismiche vale sia per le verifiche allo stato limite ultimo di resistenza, sia per le verifiche allo stato limite di danno (vedi EN1998). |
| A2.3.2 | Tabella A2.5 - Nota | Si adotta il valore raccomandato γ=1. |
| A2.4.1(1) | Tabella A2.6 - Nota 1 | Si adottano i valori raccomandati γ=1. |
| A2.4.1(1) | Nota 2 | Non si dà la possibilità di usare la combinazione infrequente. |
| A2.4.1(2) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| Paragrafi specifici per i ponti stradali. |  |  |
| A2.2.2 (1) | Nota | Non si dà la possibilità di usare la combinazione infrequente. |
| A2.2.2(3) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto in accordo con EN 1991-2 |
| A2.2.2(4) | Nota | Non si combinano le azioni dovute a neve e a traffico, salvo che per i ponti coperti.. |
| A2.2.2(6) | Nota | Si combinano le azioni dovute a vento ed effetti termici. |
| A2.2.6(1) | Nota 1 | Si adottano i valori raccomandati |
| A2.2.6(1) | Nota 2 | Non si dà la possibilità di usare la combinazione infrequente. |
| A2.2.6(1) | Nota 3 | Le azioni di origine idraulica debbono essere definite per il singolo progetto |
| Paragrafi specifici per i ponti pedonali. |  |  |
| A2.2.3(2) | Nota | Si combinano le azioni dovute a vento ed effetti termici. |
| A2.2.3(3) | Nota | Non si danno regole specifiche. |
| A2.2.3(4) | Nota | Si fa riferimento, come raccomandato, all’Allegato A1. |
| A2.4.3.2(1) | Nota | Si adottano i valori di accelerazione massima raccomandati. |
| Paragrafi specifici per i ponti ferroviari. |  |  |
| A2.2.4(1) | Nota | Neve e traffico non si combinano |
| A2.2.4(4) | Nota | Non si forniscono limitazioni aggiuntive. |
| A2.4.4.1(1) | Nota 3 | Da definirsi per il singolo progetto. |
| A2.4.4.2.1(4)P | Nota | Si adottano i valori raccomandati delle accelerazioni di picco. |
| A2.4.4.2.2 | Tabella A2.7 - Nota | Si adottano i valori di t raccomandati. |
| A2.4.4.2.2(3) | Nota | Si adotta il valore tT = 6 mm/3 m. |
| A2.4.4.2.3(1) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| A2.4.4.2.3(2) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| A2.4.4.2.3(3) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| A2.4.4.2.4(2) | Tabella A2.8 - Nota 3 | Si adottano i valori di i e ri raccomandati. |
| A2.4.4.2.4(3) | Nota | Si adotta il valore di fh0 raccomandato. |
| A2.4.4.3(6) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |