Appendice nazionale

UNI-EN-1993 – 2 – Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio  – Parte 2 – Ponti in acciaio

EN-1993 – Eurocode 3 – Design of steel structure – Part 2 – Steel bridges

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993 - 2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN1993 - 2 relativamente ai paragrafi

| - 2.1.3.2(1) | - 6.2.2.4(1) | - 9.5.2(5) |
| --- | --- | --- |
| - 2.1.3.3(5) | - 7.1(3) | - 9.5.2(6) |
| - 2.1.3.4(1) | - 7.3(1) | - 9.5.2(7) |
| - 2.1.3.4(2) | - 8.1.3.2.1(1) | - 9.5.3(2) |
| - 2.3.1(1) | - 8.1.6.3(1) | - 9.6(1) (2 posizioni) |
| - 3.2.3(2) | - 8.2.1.4(1) | - 9.7(1) (2 posizioni) |
| - 3.2.3(3) | - 8.2.1.5(1) | - A.3.3(1)P |
| - 3.2.4(1) | - 8.2.1.6(1) | - A 3.6(2) |
| - 3.4(1) | - 8.2.10(1) | - A.4.2.1.(2) |
| - 3.5(1) | - 8.2.13(1) | - A.4.2.1(3) |
| - 3.6(1) | - 8.2.14(1) | - A.4.2.1(4) |
| - 3.6(2) | - 9.1.2(1) | - A.4.2.4(2) |
| - 4(1) | - 9.1.3(1) | - C.1.1(2) |
| - 4(4) | - 9.3.(1)P | - C.1.2.2(1) |
| - 5.2.1(4) | - 9.3(2)P | - C.1.2.2(2) |
| - 5.4.1(1) | - 9.4.1(6) | - E.2(1) |
| - 6.1(1)P | - 9.5.2(2) |  |
| - 6.2.2.3(1) | - 9.5.2(3) |  |

e alle indicazioni di carattere nazionale relative all’impiego delle appendici normative A, B e E delle appendici informative C e D per i ponti in acciaio.

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-2.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993 – 2 – Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio  – Parte 2 – Ponti in acciaio.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| - 2.1.3.2(1) | Nota | Per ponti di dimensioni contenute o di importanza normale si adotta una vita nominale non inferiore a 50 anni. Per ponti di grandi dimensioni o di rilevante importanza la vita nominale non può essere assunta minore di 100 anni. |
| - 2.1.3.3(5) | Nota | Non si danno raccomandazioni addizionali. |
| - 2.1.3.4(1) | Nota | Non si danno raccomandazioni addizionali. |
| - 2.1.3.4(2) | Nota 2 | Si adotta il concetto raccomandato di tolleranza al danneggiamento. |
| - 2.3.1(1) | Nota 2 | Non sono previste azioni addizionali. |
| - 3.2.3(2) | Nota 2 | Quando rilevanti per il singolo progetto, si possono adottare i valori di tenacità di tab.3.1. |
| - 3.2.3(3) | Nota | Si adottano i valori raccomandati della tabella 2.1 dell’EN 1993-1-10 |
| - 3.2.4(1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati in tabella 3.2. |
| - 3.4(1) | Nota | Non si forniscono informazioni specifiche. |
| - 3.5(1) | Nota | Non si forniscono informazioni aggiuntive. |
| - 3.6(1) | Nota | I guardavia debbono essere di tipo omologato secondo il DM Infrastrutture e Trasporti n. 1320 del 5/4/2004. |
| - 3.6(2) | Nota | Non si forniscono informazioni aggiuntive. |
| - 4(1) | Nota | Non si forniscono informazioni aggiuntive. |
| - 4(4) | Nota | Non si forniscono informazioni aggiuntive. |
| - 5.2.1(4) | Nota | Non si forniscono indicazioni aggiuntive |
| - 5.4.1(1) | Nota | In situazioni di progetto eccezionali è ammesso il ricorso all’analisi plastica globale. |
| - 6.1(1)P | Nota 2 | Si adottano i valori raccomandati dei coefficienti Mi |
| - 6.2.2.3(1) | Nota | Non si forniscono indicazioni aggiuntive |
| - 6.2.2.4(1) | Nota | Non si indica un metodo specifico |
| - 7.1(3) | Nota | Non si forniscono indicazioni specifiche |
| - 7.3(1) | Nota 2 | Si adotta il valore raccomandato Mser=1.00 |
| - 8.1.3.2.1(1) | Nota | È ammesso l’uso di bulloni iniettati, previa sperimentazione in Laboratorio ufficiale |
| - 8.1.6.3(1) | Nota | È ammesso l’uso di connessioni ibride, in accordo con 3.9.3(1) dell’EN1993-1-8 |
| - 8.2.1.4(1) | Nota | Saldature a parziale penetrazione sono ammesse limitatamente ad elementi secondari, non coinvolgenti la stabilità globale del ponte |
| - 8.2.1.5(1) | Nota | Saldature a bottone sono ammesse limitatamente agli elementi secondari, non coinvolgenti la stabilità globale del ponte |
| - 8.2.1.6(1) | Nota | Saldature a gola svasata sono ammesse limitatamente ad elementi secondari, non coinvolgenti la stabilità globale del ponte. Sono sempre consentite, invece, nei casi di accoppiamento di elementi tubolari con cordoni soggetti a prevalenti   |
| - 8.2.10(1) | Nota | Nelle unioni di forza non sono ammesse connessioni a cordone d’angolo singolo o a parziale penetrazione da un solo lato. |
| - 8.2.13(1) | Nota | Non si forniscono informazioni addizionali |
| - 8.2.14(1) | Nota | Non si forniscono informazioni addizionali |
| - 9.1.2(1) | Nota | Non si forniscono indicazioni |
| - 9.1.3(1) | Nota | Non si forniscono indicazioni |
| - 9.3(1)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato Ff=1.00 |
| - 9.3(2)P | Nota | Si adottano i valori raccomandati di Mf (Tabella 3.1 della EN1993-1-9) |
| - 9.4.1(6) | Nota | Non si forniscono indicazioni ulteriori (vedi EN1991-2). |
| - 9.5.2(2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati di 1 (figura 9.5). Nei casi non coperti dalla figura e ove siano necessari calcoli più raffinati, per 1 si può adottare l’espressione , dove P è il delta di tensione massimo indotto dal modello di fatica n. 3 dell’EN1991-2, N0 è il flusso annuo di riferimento (N0=0,5106), e la sommatoria è estesa allo spettro di tensione indotto dagli Ns veicoli dello spettro di carico. Per m si adotta il valore m=5. |
| - 9.5.2(3) | Nota | Quando siano necessari calcoli più raffinati si può porre , con k=DefDv⋅Q0Qm1, in cui Dv è il danneggiamento prodotto da N0 veicoli di fatica e Def è il danneggiamento prodotto da N0 veicoli reali. Per m si adotta il valore m=5. |
| -9.5.2(5) | Nota | Si adotta il valore raccomandato tLd=100 anni. |
| - 9.5.2(6) | Nota | Per 4 si adotta il valore λ4(l,N1)=mN1N1+iNiN1⋅ηiη1m+iNcombN1⋅ηcombη1m, in cui N1 è il flusso sulla prima corsia, Ni è il flusso sulla i-esima corsia, i la massima ordinate della superficie di influenza corrispondente all’i-esima corsia, Ni il flusso dei veicoli non interagenti sull’i-esima corsia, Ncomb il numero di veicoli interagenti sull’i-esima corsia e comb l’ordinata globale della superficie di influenza per le corsie interagenti, essendo la seconda sommatoria estesa a tutte le combinazioni rilevanti di veicoli dello spettro su più corsie. Nel caso significativo di due corsie soggette allo stesse flusso, si può assumere λ4=5η1+η2η1⋅1.03+0.01⋅L⋅Nv⋅106 in cui L è la lunghezza base della superficie di influenza in m, v è la velocità media dei veicoli pesanti in m/s, e 1 e 2, 12, sono i coefficienti d’influenza delle due corsie, rispettivamente. |
| - 9.5.2(7) | Nota | Si adottano i valori raccomandati di max di figura 9.6. |
| - 9.5.3(2) | Nota 1 | Non si forniscono informazioni addizionali |
| - 9.5.3(2) | Nota 3 | Si adottano i valori di 1 della tabelle 9.3 e 9.4. Per linee con traffico specifico, diverso da quello considerato nella definizione dei coefficienti  dell’EN1993-2, possono essere adottate procedure differenti, adeguatamente giustificate. |
| - 9.6(1) | Nota 1 | Non si prevedono esclusioni a priori di dettagli. |
| - 9.6(1) | Nota 2 | Non si forniscono indicazioni addizionali. |
| - 9.7(1) | Nota | Non si forniscono indicazioni specifiche. |
| - A.3.3(1)P | Nota | Si adottano i valori raccomandati =2.00 per l’attrito di acciaio su acciaio e =1.20 per l’attrito di acciaio su calcestruzzo. |
| - A 3.6(2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati di  (tabella A.2), ove n è il numero di appoggi. |
| - A.4.2.1.(2) | Nota | Non si forniscono indicazioni addizionali. |
| - A.4.2.1(3) | Nota | Si adottano per T0 i valori raccomandati di tabella A.4. |
| - A.4.2.1(4) | Nota 1 | La variazione termica addizionale T deve soddisfare la relazione ΔTγ≥5°C. |
| - A.4.2.4(2) | Nota | Non si forniscono informazioni addizionali. |
| - C.1.1(2) | Nota | Le indicazioni fornite hanno carattere informativo e non implicano in nessun caso soddisfacimento automatico delle verifiche a fatica. |
| - C.1.2.2(1) | Nota 1 | Si adottano i valori raccomandati, eccezion fatta per il punto 1: per lo spessore minimo la lamiera d’impalcato si adotta t12 mm. |
| - C.1.2.2(1) | Nota 2 | La nota 2 è eliminata. |
| - C.1.2.2(2) | Nota | I valori indicati in figura C4 hanno fini esclusivamente informativi |
| - E.2(1) | Nota | Il fattore di combinazione è da assumersi uguale a 1.00. |
| Utilizzo appendici informative |  | Le Appendici informative, in quanto contenenti informazioni aggiuntive non contraddittorie con il testo dell’EN 1993-2, possono essere utilizzate come informative e limitatamente agli scopi indicati nelle appendici stesse. |