Appendice nazionale

UNI-EN-1995-1-1 – Progettazione delle strutture di legno: Regole generali e regole per gli edifici

(Eurocode 5 - Design of timber structures. Part 1-1: Common rules and rules for buildings)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1995-1-1, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1995-1-1 relativamente ai seguenti paragrafi:

| 2.3.1.2(2)P | 2.4.1(1)P | 7.3.3(2) | 8.3.1.2(4) | 9.2.4.1(7) | 10.9.2(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.3(1)P | 6.4.3(7) | 7.2(2) | 8.3.1.2(7) | 9.2.5.3(1) | 10.9.2(4) |

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1995-1-1.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1995-1-1 – Progettazione delle strutture di legno: Regole generali e regole per gli edifici.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1.2(2)P | Nota tavola 2.1 | Il carico neve è di breve durata. Il vento è considerato istantaneo. |
| 2.3.1.3(1)P | Nota 2 | Esempi di classi di servizio (non esaustivi): 1: strutture al chiuso in zone asciutte e riscaldate. 2: strutture al chiuso in zone non riscaldate senza particolari fonti di umidità; strutture all’esterno protette dall’acqua. 3: strutture al chiuso in presenza di forti concentrazioni di umidità; strutture all’esterno esposte a precipitazioni atmosferiche, o comunque all’acqua. |
| 2.4.1(1)P | Nota 2 | Si adottano i valori della tabella seguente: Coefficienti parziali γM per le proprietà e le resistenze dei materiali. Combinazioni fondamentali:. Legno massiccio; 1,50. Legno lamellare incollato; 1,45. LVL, compensato, OSB; 1,40. Pannelli di particelle; 1,50. Pannelli di fibre ad alta densità; 1,50. Pannelli di fibre a media densità; 1,50. Pannelli di fibre MDF; 1,50. Pannelli di fibre a bassa densità; 1,50. Connessioni; 1,50. Mezzi di unione a piastra metallica punzonata; 1,50. Combinazioni accidentali:; 1,00. |
| 6.4.3(7) | Nota | Si adotta la formula 6.54 |
| 7.2(2) | Nota | Si adottano i seguenti valori limite per le deformazioni: winst (freccia istantanea) ≤ l/300 wnet,fin (freccia finale depurata della monta iniziale) ≤ l/250 wfin ≤ l/200 |
| 7.3.3(2) | Nota | Si adottano i seguenti valori: a=1,0 mm/kN b=120 |
| 8.3.1.2(4) | Nota 2 | Si adotta la proposta del paragrafo 8.3.1.2(4) |
| 8.3.1.2(7) | Nota | Per Abete bianco, Abete rosso e Douglasia si applica il paragrafo 8.3.1.2(7) |
| 9.2.4.1(7) | Nota | Si applica il metodo A. |
| 9.2.5.3(1) | Nota | Si adottano i seguenti valori: ks = 4 kf1 = 60 kf2 = 80 kf3 = 30 |
| 10.9.2(3) | Nota | abow,perm ≤ 20 mm |
| 10.9.2(4) | Nota | adev ≤ 30 mm |

4) Indicazioni aggiuntive

I valori Kmod della Tabella 3.1, superiori all’unità, vengono ricondotti al valore Kmod = 1,00