Appendice nazionale

UNI-EN-1993-1-10 – Progettazione delle strutture in acciaio – Tenacità del materiale e proprietà attraverso lo spessore

(Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-10: Material toughness and

through-thickness properties)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-1-10, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. In data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-1-10 relativamente ai seguenti paragrafi:

2.2(5)

3.1(1)

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-1-10.

Inoltre al punto 4 della presente Appendice sono riportate alcune indicazioni aggiuntive che, senza contraddizioni con la UNI-EN-1993-1-10, forniscono informazioni aggiuntive e chiarimenti su alcune regole della UNI-EN-1993-1-10.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-1-10 – Progettazione delle strutture in acciaio – Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| 2.2(5) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato: TR = 0° |
| 2.2(5) | Nota 3 | Per elementi strutturali, la cui crisi può avere gravi conseguenze in termini di sicurezza ed economia, la validità dei valori degli spessori ammessi nella tabella 2.1 deve essere limitata con il seguente criterio: - per ED ≥ 0,75 fy : T27j £ TED + 30 °C - per 0,5 fy < ED < 0,75 fy: T27j £ TED + 40 °C |
| 2.2(5) | Nota 4 | L’uso della tabella 2.1 è consentito per gli acciai indicati nella tabella stessa. |
| 3.1(1) | Nota | Si adotta la classe raccomandata: classe 1 |

- Indicazioni aggiuntive

# Paragrafo 3.2 Procedure

Tabella 3.2

Si raccomanda di porre particolare attenzione alla geometria del particolare costruttivo ed alla modalità di applicazione della tecnica di preriscaldo nella adozione del valore Ze = -8 (Influenza del preriscaldo ≥ 100°C), utilizzato per la valutazione del valore di progetto di ZED.