Appendice nazionale (1991-1-7) - 04.07.07

# Appendice Nazionale

UNI-EN 1991-1-7 “Azioni sulle costruzioni – Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali”

(EN 1991-1-7 “Actions on structures – Part 1-7: General actions – Accidental actions”)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN 1991-1-7, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

2.1. Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN 1991-1-7 relativamente ai seguenti paragrafi:

2 (2)				4.4 (1)				4.6.1(3) Note 1

3.1(2) Note 4			4.5(1)				4.6.2(1)

3.2(1) Note 3			4.5.1.2(1) Notes 1 and 2		4.6.2(2)

3.3(2) Notes 1, 2 and 3		4.5.1.4(1)			4.6.2(3) Note 1

3.4(1) Note 4			4.5.1.4(2)			4.6.2(4)

3.4(2) 				4.5.1.4(3) 			4.6.3(1)

4.1(1) Note 1			4.5.1.4(4)			4.6.3(3)

4.1(1) Note 3			4.5.1.4(5)			4.6.3(4)	P

4.3.1(1) Notes 1, 2 and 3		4.5.1.5(1)			4.6.3(5) Note 1

4.3.1(2) 				4.5.2(1)				5.3 (1)P

4.3.1(3) 				4.5.2(4)				A.4 (1)

4.3.2 (1) Notes 1, 3  and 4

4.3.2 (2)

4.3.2 (3)

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN 1991-1-7.

2.2) Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla EN-UNI 1991-1-7 – Azioni sulle costruzioni – Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali.

3. Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale – valore o prescrizione |
| --- | --- | --- |
| 2 (2) | Nota | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 3.1(2) | Nota 4 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 3.2(1) | Nota 3 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 3.3(2) | Nota 1 | E’ accettato il modello di carico distribuito ed il valore raccomandato |
| 3.3(2) | Nota 2 | E’ accettato il valore raccomandato |
| 3.3(2) | Nota 3 | Si segue la strategia contenuta al punto A.4 dell’Annesso A, in funzione della classe di conseguenze. |
| 3.4(1) | Nota 4 | E’ accettata la classificazione contenuta nella Tab. A.1 dell’Annesso A |
| 3.4(2) | Nota | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.1 (1) | Nota 1 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.1 (1) | Nota 3 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.3.1 (1) | Nota 1 | In assenza di determinazioni più accurate e trascurando la capacità dissipativa della struttura, le forze statiche equivalenti sono quelle mostrate in tabella: TIPO DI STRADA; TIPO DI VEICOLO; FORZA Fd,x (kN). Autostrade, strade extraurbane principali e strade extraurbane secondarie; -; 1000. Strade locali; -; 750. Strade urbane; -; 500. Aree di parcheggio e autorimesse; Automobili; 50. Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t; 150. Fd,y può essere assunto pari al 50 % di Fd,x |
| 4.3.1 (1) | Nota 2 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.3.1 (1) | Nota 3 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.3.1 (2) | Nota | Nelle verifiche potranno essere considerate, non simultaneamente, due azioni nelle direzioni parallela (Fd,x ) e ortogonale (Fd,y ) alla direzione di marcia normale. |
| 4.3.1 (3) | Nota | Si accettano le condizioni raccomandate. |
| 4.3.2 (1) | Nota 1 | Si adottano le azioni statiche equivalenti riportate in Tabella 4.2. |
| 4.3.2 (1) | Nota 3 | Si accettano i valori raccomandati. |
| 4.3.2 (1) | Nota 4 | Si accetta il valore raccomandato. |
| 4.3.2 (2) | Nota | Si accetta la procedura raccomandata. |
| 4.3.2 (3) | Nota | Si accetta la procedura raccomandata. |
| 4.4 (1) | Nota | Nelle costruzioni dove sono presenti con regolarità carrelli elevatori si può considerare equivalente agli urti accidentali un'azione orizzontale statica, applicata all'altezza di 0,75 m dal piano di calpestio, pari a F = 5 W essendo W il peso complessivo del carrello elevatore e del massimo carico trasportabile. |
| 4.5 (1) | Nota | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.5.1.2 (1) | Nota 1 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.5.1.2 (1) | Nota 2 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.5.1.4 (1) | Nota | In mancanza di specifiche analisi di rischio possono assumersi le seguenti azioni statiche equivalenti, variabili in funzione della distanza “d” degli elementi esposti dall’asse del binario: Distanza “d” degli elementi esposti dall’asse del binario (m); Forza Fdx (kN); Forza Fdy (kN). d ≤ 5 m; 4000; 1500. 5<d£15 m; 2000; 750. d>15 m; 0; 0. Queste forze non dovranno essere considerate agenti simultaneamente. |
| 4.5.1.4 (2) | Nota | Non è prevista alcuna riduzione delle azioni d’urto. |
| 4.5.1.4 (3) | Nota | Si utilizza il valore raccomandato. |
| 4.5.1.4.(4) | Nota | Non è prevista alcuna riduzione delle azioni d’urto. |
| 4.5.1.4 (5) | Nota | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.5.1.5 (1) | Nota | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.5.2 (1) | Nota | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.5.2 (4) | Nota | Si utilizzano i valori raccomandati |
| 4.6.1 (3) | Nota 1 | Si accetta la classificazione della Tabella C.4 dell’Annesso C. |
| 4.6.2 (1) | Nota | Nessuna informazione aggiuntiva |
| 4.6.2 (2) | Nota | Si utilizza il valore raccomandato |
| 4.6.2 (3) | Nota 1 | Si utilizzano i valori indicati |
| 4.6.2 (4) | Nota | Si utilizza il valore indicato |
| 4.6.3 (1) | Nota | Si accettano i valori della Tabella C.4 dell’Annesso C. Valori relativi ad imbarcazioni di massa diversa possono essere ricavati mediante interpolazione lineare. |
| 4.6.3 (3) | Nota | Si utilizza il valore raccomandato |
| 4.6.3 (4) P | Nota | Si utilizzano i valori raccomandati |
| 4.6.3 (5) | Nota 1 | Si utilizza il valore del 10%. |
| 5.3 (1)P | Nota | Si utilizza la procedura per le esplosioni di gas naturale contenuta nell’Annesso D. |
| A.4(1) | Nota 1 | Nessuna informazione aggiuntiva |
| Annesso A |  | L’uso dell’annesso A è consentito quale documento contenente informazioni non contraddittorie e aggiuntive rispetto al testo principale. |
| Annesso B |  | L’uso dell’annesso B è consentito quale documento contenente informazioni non contraddittorie e aggiuntive rispetto al testo principale. |
| Annesso C |  | L’uso dell’annesso C è consentito quale documento contenente informazioni non contraddittorie e aggiuntive rispetto al testo principale. |
| Annesso D |  | L’uso dell’annesso D è consentito quale documento contenente informazioni non contraddittorie e aggiuntive rispetto al testo principale. |