## Appendice Nazionale

UNI EN 1991-1-1 “Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni generali – Densità, pesi propri, sovraccarichi per edifici”

(EN 1991-1-1 Eurocode 1 “Actions on structures – Part 1-1: General actions –

Densities, self-weight, imposed loads for building”)

- Premessa

# Questa appendice nazionale, contenente i Parametri Determinati in sede Nazionale (NPD) per la UNI-EN 1991-1-1, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

2.1  Campo di applicazione

# questa appendice nazionale contiene, al punto 3, le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN 1991-1-1, relativamente ai seguenti paragrafi

- 2.2 (3)

- 5.2.3 da (1) a (5)

- 6.3.1.1 - tabella 6.1

- 6.3.1.2(1)P - tabella 6.2

- 6.3.1.2 (10) e (11)

- 6.3.2.2(1)P - tabella 6.4

- 6.3.2.2 (3)

- 6.3.3.2(1) - tabella 6.8

- 6.3.4.2 - tabella 6.10

- 6.4(1) - tabella 6.12

# Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, debbono essere applicati in Italia per l’impiego della UNI-EN 1991-1-1.

2.2  Documenti normativi di riferimento

# la presente appendice deve essere considerata quando si utilizzino i documenti normativi che fanno riferimento alla UNI-EN 1991-1-1: Azioni sulle strutture –

# Parte 1-1 - Azioni generali: Densità, pesi propri, sovraccarichi per edifici.

- Decisioni nazionali

Paragrafo	 Riferimento		  Parametro Nazionale

- valore o prescrizione -

2.2	        (3)	Nessuna specifica aggiuntiva

5.2.3	da (1) a (5)	Nessun valore e nessuna specifica aggiuntivi

6.3.1.1	 Tabella 6.1	Cat. B - Uffici: si suddivide in B1 (uffici privati)

e B2 (uffici aperti al pubblico)

Cat. C3-C5: si accorpano le categorie da C3 a 			C5

6.3.1.2	 Tabella 6.2	Nella Cat. A, si distinguono le scale interne ad

unità abitative o commerciali, da quelle

comuni, incorporate nella Cat. C2

Si adottano i seguenti valori:

Cat.	qk (kN/m2)	Qk (kN)

A	2,0	2,0

B1 – uffici privati	2,0	2,0

B2 – uffici aperti a pubblico	3,0	2,0

C1	3,0	2,0

C2	4,0	4,0

C3-C5	5,0	5,0

D1	4,0	4,0

D2	5,0	5,0

6.3.1.2	(10) (11)	Si adottano i valori raccomandati per αA ed αn

6.3.2.2	Tabella 6.4	Nessuna modifica dei valori.

6.3.2.2	     (3)	Nessuna modifica

6.3.3.2	Tabella 6.8	Si adottano i seguenti valori:

Cat.	qk (kN/m2)	Qk (kN)

F	2,5	2 x 10,0

G	5,0	2 x 50,0

6.3.4.2	Tabella 6.9	Cat. H: si aggiungono i sottotetti non praticabili e le coperture praticabili

Altre Cat.: nessuna modifica

6.3.4.2	Tabella 6.10	Si adottano i seguenti valori:

Cat.	qk (kN/m2)	Qk (kN)

H	0,5	   1,2

6.4	Tabella 6.12	Si adottano i seguenti valori:

Cat.	qk (kN/m)

A	1,0

B1,B2, C1	1,0

C2	2,0

C3-C5	3,0

D1, D2	2,0

E1, E2	1,0 (*)

F, G	1,0 (**)

(*) Non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati.

(**) Per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi sono indicate nell’annesso B dell’EN 1991-1-1.