Appendice nazionale

UNI-EN-1994-1-1 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo

Regole generali e regole per gli edifici

(Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures –

Part 1-1: General rules and rules for buildings)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1994-1-1, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1994-1-1 relativamente ai seguenti paragrafi:

| - 2.4.1.1(1) | - 6.6.3.1(1) | - 9.7.3(4) |
| --- | --- | --- |
| - 2.4.1.2(5) | - 6.6.3.1(3) | - 9.7.3(8) |
| - 2.4.1.2(6) | - 6.6.4.1(3) | - 9.7.3(9) |
| - 2.4.1.2(7) | - 6.8.2(1) | - B.2.5(1) |
| - 3.1(4) | - 6.8.2(2) | - B.3.6(5) |
| - 3.5(2) | - 9.1.1(2) |  |
| - 6.4.3(1)(h) | - 9.6(2) |  |

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1994-1-1.

Inoltre al punto 4 della presente Appendice sono riportate alcune indicazioni aggiuntive che, senza contraddizioni con la UNI-EN-1994-1-1, forniscono informazioni aggiuntive e chiarimenti su alcune regole della UNI-EN-1994-1-1.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1994-1-1 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo: Regole generali e regole per gli edifici.

- Decisioni nazionali

| # Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1.1(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γP = 1,0 |
| 2.4.1.2(5)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γV =1,25 |
| 2.4.1.2(6)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γVS =1,25 |
| 2.4.1.2(7)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γMf,s =1,0 |
| 3.1(4) | Nota | Si adottano i valori raccomandati nell’Allegato C della EN 1994-1-1 |
| 3.5(2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato: 0,7 mm |
| 6.4.3(1)h | Nota | Si adottano i valori raccomandati nella tabella 6.1 |
| 6.6.3.1(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γV =1,25 |
| 6.6.3.1(3) | Nota | Il metodo indicato nel punto (1) non è applicabile nel caso di connettori sollecitati con azioni parallele allo spessore della soletta. |
| 6.6.4.1(3) | Nota | Si confermano i dettagli costruttivi indicati |
| 6.8.2(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γMf,s =1,0 |
| 6.8.2(2) | Nota | Per il coefficiente γFf si rimanda alla EN 1991-2. |
| 9.1.1(2)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato: massimo rapporto br/bs = 0,6 |
| 9.6(2) | Nota | L’inflessione s delle lamiere nella fase di getto, per effetto del peso proprio della lamiera e del calcestruzzo, non deve superare la quantità s,max = min(L/180 ; 20 mm). Nei casi in cui l’eccessiva inflessione sia considerata inaccettabile per esigenze estetiche e/o funzionali, devono adottarsi valori più ridotti, in relazione alla prestazione richiesta. |
| 9.7.3(4) | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γVs =1,25 |
| 9.7.3(8) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato : γVs =1,25 |
| 9.7.3(9) | Nota | Si adotta il valore raccomandato :  =0,5 |
| B.2.5(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γV =1,25 |
| B.3.6(5) | Nota | Si adotta il valore raccomandato: γVs =1,25 |

- Indicazioni aggiuntive

Paragrafo 5.4.2

In alternativa a quanto suggerito nella norma EN 1994-1-1, relativamente all’analisi elastica delle sollecitazioni in travi continue, è possibile adottare la seguente metodologia:

In corrispondenza di ogni appoggio interno, in cui la massima tensione di trazione nel calcestruzzo supera la resistenza a trazione dello stesso, i momenti flettenti determinati da una analisi elastica “non fessurata”, possono essere modificati per tener conto della fessurazione, della viscosità e del ritiro, mediante il fattore di ridistribuzione rid fornito dalla seguente espressione:

Mrid=δrid⋅Mel    ,   con   δrid=EaI2EaI10.25⋅1+0.6⋅θsh;

dove:

-  EaI1 è la rigidezza flessionale “non fessurata” della sezione composta;

- EaI2 è la rigidezza flessionale “fessurata” della sezione composta, che tiene conto del profilo metallico e delle armature presenti nella soletta;

- θsh=MshMel=Ec,effScεshMel è un parametro adimensionale dipendente dall’entità della deformazione da ritiro sh ;

- Sc è il momento statico della soletta di calcestruzzo rispetto al baricentro della sezione composta omogeneizzata all’acciaio;

- Ec,eff=Ecm1+ψL⋅ϕt	Ec,eff è il modulo elastico del calcestruzzo corretto in presenza di effetti viscosi, secondo quanto indicato nel punto 5.4.2.2 della norma EN1994-1-1.