Appendice nazionale

UNI-EN-1994 – 2 – Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo  – Parte 2 – Regole per i ponti

EN-1994 – Eurocode 4 – Design of composite steel and concrete structures – Part 2 – Rules for bridges

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1994 - 2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN1994 - 2 relativamente ai paragrafi

- 1.1.3(3)

- 2.4.1.1(1)

- 2.4.1.2(5)P

- 2.4.1.2(6)P

- 5.4.4(1)

- 6.2.1.5(9)

- 6.2.2.5(3)

- 6.3.1(1)

- 6.6.1.1(13)

- 6.6.3.1(1)

- 6.8.1(3)

- 6.8.2(1)

-7.4.1(4)

- 7.4.1(6)

- 8.4.3(3)

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1994-2.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1994 – Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo – Parte 2 – Regole per i ponti

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| - 1.1.3(3) | Nota | Altri tipi di connettori, per es. connettori rigidi, possono essere utilizzati, purché progettati e verificati secondo procedimenti di comprovata validità. |
| - 2.4.1.1(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato P=1.0 sia per gli effetti favorevoli sia per gli effetti sfavorevoli |
| - 2.4.1.2(5)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato V=1.25 |
| - 2.4.1.2(6)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato Mf,s=1.00 |
| - 5.4.4.1 | Nota | Si adotta un coefficiente di combinazione unitario |
| - 6.2.1.5(9) | Nota | Non si dà alcuna specifica indicazione sulla scelta del metodo. |
| - 6.2.2.5(3) | Nota | Si adottano i valori raccomandati CRd,c=0.15/C e k1=0.12, con il valore limite cp,0=1.85 N/mm2 |
| - 6.3.1(1) | Nota | Non si forniscono informazioni addizionali. |
| - 6.6.1.1(13) | Nota | Non si forniscono informazioni addizionali. |
| - 6.6.3.1(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato V=1.25 |
| - 6.8.1(3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato ks=0.75 |
| - 6.8.2(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato Mf,s=1.00 |
| -7.4.1(4) | Nota | Si veda EN1992-2 |
| - 7.4.1(6) | Nota | Si adotta il valore raccomandato di 20 °C |
| - 8.4.3(3) | Nota | Non si forniscono informazioni addizionali. |
| Utilizzo appendici informative |  | L’Appendice informativa, in quanto contenenti informazioni aggiuntive non contraddittorie con il testo dell’EN 1994-2, può essere utilizzata come informativa e limitatamente agli scopi indicati nell’appendice stessa. |