Appendice nazionale

UNI-EN-1998 – 2 – Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 2 – Ponti

EN-1993 – Eurocode 8 – Design of structures for earthquake resistance – Part 2 – Bridges

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1998 - 2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN1998 - 2 relativamente ai paragrafi

| - 1.1.1(8) | - 6.5.1(1)P |  |
| --- | --- | --- |
| - 2.1.3(P) | - 6.6.2.3(3) |  |
| - 2.1.4(P) | - 6.6.3.2(1)P |  |
| - 2.1.6(P) | - 6.7.3(7) |  |
| - 2.2.2(5) | - 7.4.1(1)P |  |
| - 2.3.5.3(1) | - 7.6.2(1)P |  |
| - 2.3.7(1) (2 posizioni) | - 7.6.2(5) |  |
| - 3.2.2.3(1)P | - 7.7.1(2) |  |
| - 3.3(1)P | - J.1(2) |  |
| - 3.3(6) (2 posizioni) | - J.2.(1) |  |
| - 4.1.2(4)P |  |  |
| - 4.1.8(2) |  |  |
| - 5.3(4) |  |  |
| - 5.4(1) |  |  |
| - 5.6.2(2)P b |  |  |
| - 5.6.3.3(1)P b |  |  |
| - 6.2.1.4(1)P |  |  |

e alle indicazioni di carattere nazionale relative all’impiego delle appendici informative A, B, C, D, E, F, H, JJ e K e delle appendici normative G e J per i ponti in zona sismica.

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1998-2.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1998 – 2 – Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 2 – Ponti.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| - 1.1.1(8) | Utilizzo appendici informative | Le Appendici informative, in quanto contenenti informazioni aggiuntive non contraddittorie con il testo dell’EN 1998-2, possono essere utilizzate come informative e limitatamente agli scopi indicati nelle appendici stesse. |
| - 2.1 (3)P | Nota 1 | - I periodi di ritorno medi dell’azione per le strutture usuali sono definiti sulla base delle probabilità di eccedenza degli stati limite di riferimento. Gli stati limite di esercizio sono: - Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; - Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. Gli stati limite ultimi sono: - Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni orizzontali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali; - Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali; La vita nominale dei diversi tipi di opere è riportata nella tabella I e deve essere precisata nei documenti di progetto. Tab. I - Vita nominale VN per diversi tipi di opere TIPO; DESCRIZIONE; Vita nominale VN (in anni). 1; Strutture provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva(1);  10. 2; Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe, di dimensioni contenute, o di importanza normale; ≥ 50. 3; Opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe, di grandi dimensioni, o di rilevante importanza; ≥ 100. (1) Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni I ponti sono classificati in quattro classi d’importanza, definite nella Nota al successivo punto 2.1.(4)P. Le azioni sismiche sui ponti vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU: VR=VNCU Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato in tabella II. Tab. II – Valori del coefficiente d’uso CU CLASSE D’USO; II; III; IV. COEFFICIENTE CU; 1,0; 1,5; 2,0. In caso di VR ≤ 35 anni si pone comunque VR = 35 anni. Le probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella tabella III. Tab. III – Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato Stati Limite; PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR. Stati limite di esercizio; SLO; 81%. SLD; 63%. Stati limite ultimi; SLV; 10%. SLC; 5%. Pertanto i periodi di ritorno dell’azione sismica di progetto sono quelli indicati nella tabella seguente: Ponte tipo; Classe; Vita di rif.; Periodo di ritorno. SLU; SLD. (T NCR); (T DCR). 2; II; 50; 475; 50. 2; III; 75; 711; 75. 2; IV; 100; 950; 100. 3; II; 100; 950; 100. 3; III; 150; 1423; 150. 3; IV; 200; 1898; 200. Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza i valori di PVR forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere. |
| - 2.1(4)P | Nota | I ponti sono classificati nelle classi d’importanza II, III e IV, così definite: - Classe II: Ponti ed opere infrastrutturali viarie e ferroviarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV - Classe III: Ponti ed opere infrastrutturali viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. - Classe IV: Reti viarie di tipo A e B di cui al DM 5/11/2001 n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e reti di tipo C, quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti ed opere infrastrutturali viarie e ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. |
| - 2.1(6) | Nota | I coefficienti di importanza così come definiti nell’EN1998.2, ove moltiplicano l’azione sismica, sono da assumere pari ad 1. In questo Annesso Tecnico Nazionale l’ importanza dei ponti è tenuta in conto direttamente nella definizione dell’azione sismica modificando i periodi di ritorno dell’azione stessa. |
| - 2.2.2(5) | Nota | La (5) non può essere applicata. |
| - 2.3.5.3(1) | Nota 2 | Per la determinazione della lunghezza della cerniera plastica Lp, in mancanza di determinazioni più precise, si adotta l’espressione raccomandata riportata nell’Appendice E. |
| - 2.3.6.3(5) | Nota 1 | Il valore dell’escursione consentita per componenti strutturali non critici deve essere maggiore della somma dello spostamento determinato dall’azione sismica relativa allo stato limite di danno e dello spostamento dovuto al 50% della variazione termica di progetto. I valori adottati sono quindi pE=1.0 e pT=0.5. Nei ponti di classe III e IV, la percorribilità del ponte deve essere comunque garantita. |
| - 2.3.7(1) | Nota 1 | Per ponti classificati in classe d’importanza II ubicati in Zona IV si possono adottare criteri di progetto semplificati per la progettazione sismica. |
| - 2.3.7(1) | Nota 2 | Per ponti classificati in classe d’importanza II ubicati in zone a sismicità molto bassa la verifica sismica può essere condotta, come raccomandato, secondo quanto prescritto per le strutture a comportamento essenzialmente elastico o moderatamente duttile |
| - 3.2.2.3(1)P | Nota | In assenza di studi specifici, si applicano le azioni previste al punto 3.2.2 della EN 1998 – 1. |
| - 3.3(1)P | Nota | La variabilità spaziale del moto deve essere considerata in conformità a quanto previsto al punto 4) Indiccazioni aggiuntive dell’Annesso Tecnico dell’EN1998-1. Pertanto non si forniscono indicazioni sul valore di Llim che non interviene nell’analisi |
| - 3.3(4) - 3.3(5) -3.3.(6) -3.3.(7)P | Tutto il testo | Il metodo semplificato di cui ai punti da 4 a 7 non può essere applicato. Si applica invece quanto indicato nella precedente Appendice in relazione al punto 3.3(1)P precedente |
| - 4.1.2(4)P | Nota | Per ponti stradali il coefficiente 2,1 ha generalmente valore nullo. Per ponti in condizioni di traffico severo, come definiti nella nota, o quando esplicitamente richiesto, si adotta per il coefficiente 2,1 il valore raccomandato 2,1=0.2. Per ponti ferroviari si adotta sempre 2,1=0.2. |
| - 4.1.8(2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato 0=2.0 |
| - 5.3(4) | Nota | Per i fattori di sovraresistenza 0 si adotta l’espressione 0=0.7+0.2q≥1.0. |
| - 5.4(1) | Nota | L’incremento di momento flettente nella cerniera plastica dovuto agli effetti del II ordine è dato da: M=qdEdNEd se T1≥TC M=[1+(q-1)TC/T1]dEdNEd se T1<TC |
| - 5.6.2(2)P b | Nota | Per il coefficiente parziale Bd1 si adotta il valore raccomandato Bd1=1.25. |
| - 5.6.3.3(1)P b | Nota | Per il calcolo del coefficiente parziale Bd si adotta il procedimento n. 1, cosicché il il valore raccomandato è 1≤Bd=Bd1+1-(qVEd/VC,0) ≤Bd1 |
| - 6.2.1.4(1)P | Nota | È ammesso l’uso di tutte le tipologie di armatura di confinamento. |
| - 6.5.1(1)P | Nota | Come raccomandato, non si forniscono regole di verifica semplificate. |
| - 6.6.2.3(3) | Nota | Non si forniscono regole specifiche. |

| - 6.6.3.2(1)P | Nota | Si devono adottare ritegni verticali quando l’azione sismica di progetto eccede una percentuale pH.della reazione di compressione dell’appoggio, dovuta ai carichi permanenti: - pH = 90% nei ponti a comportamento duttile; - pH = 65% nei ponti a comportamento limitatamente duttile. |
| --- | --- | --- |
| - 6.7.3(7) | Nota | Si adottano i valori raccomandati di spostamento limite dlim riportati in tabella, limitatamente alle classi d’importanza II, III e IV. Classe di importanza; dlim [mm]. II; 60. III; 45. IV; 30. |
| - 7.4.1(1)P | Nota | La spettro di progetto deve essere considerato in conformità a quanto previsto nell’Annesso Tecnico dell’EN1998-1. |
| - 7.6.2(1)P | Nota | Per il fattore d’amplificazione LS si adotta il valore raccomandato IS=1.50. |
| - 7.6.2(5) | Nota | Per il coefficiente parziale m si adotta il valore raccomandato m=1.15 |
| - 7.7.1(2) | Nota | Non si applica il punto 7.7.1(2) |
| - J.1(2) | Nota | I valori di temperatura Tmin,b devono essere definita caso per caso in funzione della tipologia di impalcato e della localizzazione del sito. |
| - J.2(1) | Nota 2 | Si adottano i valori raccomandati dei fattori  dell’Appendice informativa JJ. |