- APPENDICE NAZIONALE

EN 1992-1-1 Eurocode 2 : Design of concrete structures - Part 1-1: Genral rules and rules for buildings

UNI-EN1992-1-1: Eurocodice 2: Progettazione di strutture di calcestruzzo – Part 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

- 1. PREMESSA

Questa Appendice Nazionale contiene i parametri nazionali alla UNI-EN 1992-1-1 ed è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 27/7/2007

- 2. INTRODUZIONE

2.1. Campo di applicazione

Questa Appendice Nazionale contiene al punto 3 le Decisioni sui Parametri Nazionali che debbono essere fissati nella  UNI-EN 1992-1-1  relativamente ai seguenti paragrafi:

| 2.3.3 (3) 2.4.2.1 (1) 2.4.2.2 (1) 2.4.2.2 (2) 2.4.2.2 (3) 2.4.2.3 (1) 2.4.2.4 (1) 2.4.2.4 (2) 2.4.2.5 (2) 3.1.2 (2)P 3.1.2 (4) 3.1.6 (1)P 3.1.6 (2)P 3.2.2 (3)P 3.2.7 (2) 3.3.4 (5) 3.3.6 (7) 4.4.1.2 (3) 4.4.1.2 (5) 4.4.1.2 (6) 4.4.1.2 (7) 4.4.1.2 (8) 4.4.1.2 (13) 4.4.1.3 (2) | 4.4.1.3 (3) 4.4.1.3 (4) 5.1.2 (1)P 5.2 (5) 5.5 (4) 5.6.3 (4) 5.8.3.1 (1) 5.8.3.3 (1) 5.8.3.3 (2) 5.8.5 (1) 5.8.6 (3) 5.10.1 (6) 5.10.2.1 (1)P 5.10.2.1 (2) 5.10.2.2 (4) 5.10.2.2 (5) 5.10.3 (2) 5.10.8 (2) 5.10.8 (3) 5.10.9 (1)P 6.2.2 (1) 6.2.2 (6) 6.2.3 (2) 6.2.3 (3) | 6.2.4 (4) 6.2.4 (6) 6.4.3 (6) 6.4.4 (1) 6.5.2 (2) 6.5.4 (4) 6.5.4 (6) 6.8.4 (1) 6.8.4 (5) 6.8.6 (1) 6.8.6 (2) 6.8.7 (1) 7.2 (2) 7.2 (3) 7.2 (5) 7.3.1 (5) 7.3.2 (4) 7.4.2 (2) 8.2 (2) 8.3 (2) 8.6 (2) 8.8 (1) 9.2.1.1 (1) 9.2.1.1 (3) | 9.2.1.2 (1) 9.2.1.4 (1) 9.2.2 (4) 9.2.2 (5) 9.2.2 (6) 9.2.2 (7) 9.2.2 (8) 9.3.1.1(3) 9.4.3(1) 9.5.2 (1) 9.5.2 (2) 9.5.2 (3) 9.5.3 (3) 9.6.2 (1) 9.6.3 (1) 9.7 (1) 9.8.1 (3) 9.8.2.1 (1) 9.8.3 (1) 9.8.3 (2) 9.8.4 (1) 9.8.5 (3) 9.8.5 (4) 9.10.2.2 (2) | 9.10.2.3 (3) 9.10.2.3 (4) 9.10.2.4 (2) 11.3.5 (1)P 11.3.5 (2)P 11.3.7 (1) 11.6.1 (1) 11.6.1 (2) 11.6.2 (1) 11.6.4.1 (1) 12.3.1 (1) 12.6.3 (2) A.2.1 (1) A.2.1 (2) A.2.2 (1) A.2.2 (2) A.2.3 (1) C.1 (1) C.1 (3) E.1 (2) J.1 (3) J.2.2 (2) J.3 (2) J.3 (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le suddette Decisioni Nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere osservate quando si utilizzi, in Italia, la UNI-EN 1992-1-1.

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente Appendice va tenuta presente quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN 1992-1-1 Progetto di strutture in calcestruzzo - Parte 1-1 : Regole generali e regole per gli edifici

- 3. DECISIONI NAZIONALI

Vengono qui di seguito riportati i parametri nazionali che si devono adottare per l’impiego dell’Eurocodice UNI-EN 1992-1-1

| ## Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| # 2.3.3 (3) | Nota | # Si adotta il valore raccomandato: djoint = 30 m. Per le strutture prefabbricate questo valore può essere più alto che per le strutture gettate in opera per compensare la parte di deformazione viscosità e di ritiro che si produce prima della costruzione. |
| # 2.4.2.1 (1) | Nota | # Si adotta il valore raccomandato γSH = 1,0 |
| # 2.4.2.2 (1) | Nota | # Si adotta il valore raccomandato P,fav = 1,0 per situazioni di progetto persistenti e transitorie. Il valore P,fav = 1,0 può essere usato anche per la verifica a fatica. |
| # 2.4.2.2 (2) | Nota | # Per l’analisi globale si adotta il valore raccomandato P,unfav = 1,3. |
| # 2.4.2.2 (3) | Nota | # Si adotta il valore raccomandato γP,unfav = 1,2 |
| # 2.4.2.3 (1) | Nota | # Si adotta il valore raccomandato F,fat = 1,0 |
| # 2.4.2.4(1) | Nota | Si adottano i valori contenuti nel Prospetto 2.1N: Prospetto 2.1N: Coefficienti di sicurezza parziali per gli stati limite ultimi per i materiali Situazioni di progetto; C per il calcestruzzo; S per gli acciai da armatura ordinaria; S per gli acciai da precompressione. Persistenti e transitorie; 1,5; 1,15; 1,15. Eccezionali; 1,0; 1,0; 1,0. |
| # 2.4.2.4 (2) | Nota | Per situazioni non coperte da parti specifiche di questo Eurocodice si adotta il valore raccomandato c =1 e s = 1 |
| # 2.4.2.5 (2) | Nota | # Si adotta il valore di kf = 1,0 |
| # 3.1.2 (2)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato: Cmax = 90/105 , tenendo presente che per l’impiego delle classi C80/95 e C90/105 occorre specifica autorizzazione dell’autorità nazionale |
| # 3.1.2 (4) | Nota | # Si adotta il valore kt = 1,0 |
| # 3.1.6 (1)P | Nota: | # Si adotta il valore cc = 0,85 Nelle sole verifiche di resistenza al fuoco si assumerà cc = 1,0 |
| # 3.1.6 (2)P | Nota | # Si adotta il valore raccomandato αct = 1,0. |
| # 3.2.2 (3)P | Nota | Si adotta il limite superiore fyk = 450 MPa È consentito l’uso dei soli acciai: B450C per i diametri 6 < < 40mm B450A per i diametri 5 <  < 10 mm |
| # 3.2.7 (2) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato ud = 0,9 uk. |
| # 3.3.4 (5) | Nota | # Si adotta il valore raccomandato k = 1,1., fermo restando che le armature da precompressione devono possedere le proprietà meccaniche definite nel DM xx/xx/xx (Norme Tecniche nazionali) al punto 11.3.3.2 caratteristiche meccaniche. |
| # 3.3.6 (7) | Nota | # Si adotta il valore raccomandato ud = 0,9uk. Se non sono noti valori più accurati, i valori raccomandati sono ud = 0,02 e fp0,1k/fpk = 0,9. |
| 4.4.1.2 (3) | Nota | Per guaine circolari e rettangolari di armature post-tese aderenti e per armature da precompressione pre-tese, si adottano, per cmin,b , i seguenti valori: Per guaine da precompressione per post-tensione: guaine di sezione circolare: cmin,b = diametro della guaina stessa guaine di sezione rettangolare: cmin,b = dimensione più piccola o metà della dimensione più grande, se quest’ultima è superiore Non vi sono requisiti per copriferro di guaine circolari o rettangolari maggiore di 80 mm Per le armature pre-tese: cmin,b = 2,0 x il diametro del trefolo o del filo liscio cmin,b = 1,5 x il diametro del trefolo o del filo liscio nei solai cmin,b = 3,0 x il diametro del filo indentato. |
| 4.4.1.2 (5) | ### Nota | Si adotta la classe strutturale raccomandata (vita utile di progetto di 50 anni) pari a 4 per le resistenze indicative del calcestruzzo date nel Prospetto 4.3N La Classe Strutturale minima raccomandata è S1. I valori raccomandati di cmin,dur sono dati nel Prospetto 4.4N (acciai da armatura ordinaria) e nel Prospetto 4.5N (acciai da precompressione). |
| # 4.4.1.2 (6) | Nota | Si adotta il valore raccomandato ∆cdur,γ = 0 mm. |
| # 4.4.1.2 (7) | Nota | Si adotta il valore raccomandato ∆cdur,st = 0 mm. |
| # 4.4.1.2 (8) | Nota | Si adotta il valore raccomandato ∆cdur,add = 0 mm. |
| # 4.4.1.2 (13) | Nota | Si adottano i valori raccomandati k1,= 5 mm; k2 = 10 mm e k3 = 15 mm |
| 4.4.1.3 (2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato ∆cdev = 10 mm. |
| 4.4.1.3 (3) | Nota | Si adottano i valori raccomandati: - se l’esecuzione è sottoposta ad un sistema sicuro di controllo della qualità, nel quale siano incluse le misure dei copriferri, la tolleranza ammessa nel progetto, ∆cdev , può essere ridotta: 10 mm ≥ ∆cdev ≥ 5 mm (4.3N) - se si può assicurare che sia utilizzato un sistema di misura molto accurato per il monitoraggio e che gli elementi non conformi siano respinti (ad es. elementi prefabbricati), la tolleranza ammessa ∆cdev può essere ridotta: 10 mm ≥ ∆cdev ≥ 0 mm (4.4N) |
| # 4.4.1.3 (4) | Nota | Si adottano i valori raccomandati k1 = 40 mm e k2 = 75 mm. |
| # 5.1.3 (1)P | Nota | Per gli edifici, si adottano le disposizioni di carico semplificate raccomandate: (a) Campate alterne caricate con i carichi di progetto variabile e permanente (QQk + GGk+ Pm), le campate rimanenti caricate con il solo carico di progetto permanente, GGk + Pm. (b) Due qualsiasi campate adiacenti caricate con i carichi di progetto variabile e permanente (QQk + GGk+ Pm), tutte le altre campate caricate con il solo carico di progetto permanente, GGk+ Pm . |
| # 5.2 (5) | Nota | Si adotta il valore raccomandato 0 = 1/200. |
| # 5.5 (4) | Nota | Si adottano i valori raccomandati k1 = 0,44, k2 = 1,25 (0,6 + 0,0014 / εcu2), k3 = 0,54, k4 = 1,25 (0,6 + 0,0014 / εcu2), k5 = 0,7 Per k6 si adotta il valore: k6 = 0,85 εcu2 è la deformazione ultima secondo il Prospetto 3.1. |
| # 5.6.3 (4) | ### Nota | Si adottano i valori raccomandati di pl,d . I valori raccomandati per le Classi di acciaio B e C (l’utilizzo di acciaio di Classe A non è consigliato per l’analisi plastica) e classi di resistenza del calcestruzzo minori o uguali a C50/60 e C90/105 sono dati nella Figura 5.6N. I valori per classi di resistenza del calcestruzzo da C 55/67 a C 90/105 possono essere interpolati. I valori si applicano per una snellezza a taglio λ = 3,0. Per valori diversi della snellezza a taglio, si raccomanda di moltiplicare θpl,d per kλ: kλ=λ3 (5.11N) Dove  è il rapporto tra la distanza fra i punti di momento nullo e momento massimo dopo la ridistribuzione e l’altezza utile, d. Più semplicemente  può essere calcolato per i valori di progetto concomitanti di momento flettente e taglio:  = MSd / (VSd  d) (5.12N) |
| # 5.8.3.1 (1) | Nota: | Si adotta il valore raccomandato di λlim. Il valore raccomandato si calcola con l’espressione: λlim=20⋅A⋅B⋅C/n (5.13N) dove: λ è il rapporto di snellezza così come definito in 5.8.3.2 A = 1 / (1 + 0,2 ef) (se ef non è noto, si può adottare A = 0,7) B =1+2ω (se ω non è noto, si può adottare B = 1,1) C = 1,7 - rm (se rm non è noto, si può adottare C = 0,7) ef coefficiente efficace di viscosità; vedere 5.8.4 ω = Asfyd/(Acfcd); rapporto meccanico di armatura As è l’area totale dell’armatura longitudinale n = NEd / (Ac fcd); forza normale relativa rm = M01 / M02; rapporto tra i momenti M01, M02 sono i momenti del primo ordine alle estremità, M02  M01 Se i momenti finali M01 e M02 provocano trazione sullo stesso lato, rm va assunto positivo (cioè C ≤ 1,7), in caso contrario negativo (cioè C > 1,7). Nei casi seguenti, si raccomanda di assumere rm pari a 1,0 (cioè C = 0,7): - per telai a nodi fissi soggetti solo a momenti del primo ordine o a momenti dovuti prevalentemente ad imperfezioni o a carico trasversale - per telai a nodi mobili in generale |
| # 5.8.3.3 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k1 = 0,31. |
| # 5.8.3.3 (2) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato k2 = 0,62. |
| # 5.8.5 (1) | Nota | Si possono adottare entrambi i metodi semplificati (a) e (b) |
| # 5.8.6 (3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato cE = 1,2. |
| # 5.10.1 (6) | Nota: | Si adottano i metodi generali A e B. In casi particolari si potranno adottare i metodi C,D,E, con adeguata giustificazione. |
| # 5.10.2.1 (1)P | Nota: | Si adottano i valori: k1 = 0,80 armatura pre-tesa k1 = 0,75 armatura post-tesa k2 = 0,90 armatura pre-tesa k2 = 0,85 armatura post-tesa |
| # 5.10.2.1 (2)P | Nota: | Si adotta il valore raccomandato k3 = 0,95. |
| # 5.10.2.2 (4) | Nota: | Si adottano i valori raccomandati k4 = 50 e k5 = 30. |
| # 5.10.2.2 (5) | Nota | Si adotta il valore k6 = 0,70 |
| # 5.10.3 (2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati k7 = 0,75 e k8 = 0,85. |
| # 5.10.8 (2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato ∆σp,SLU = 100 MPa. |
| # 5.10.8 (3) | Nota | Si adottano i valori raccomandati ∆P,sup = 1,2 e ∆P,inf = 0,8. Se si esegue l’analisi lineare con sezioni non fessurate, è possibile adottare un limite di deformazione minore e il valore raccomandato per entrambi ∆P,sup e ∆P,inf è 1,0. |
| # 5.10.9 (1)P | Nota | Si adottano i valori raccomandati: - per armature pre-tese o armature non aderenti: rsup = 1,05 e rinf = 0,95 - per armature post-tese aderenti: rsup = 1,10 and rinf = 0,90 Quando sono prese misure appropriate (ad es. misura diretta della precompressione): rsup = rinf = 1,0. |
| # 6.2.2 (1) | Nota | I valori di CRd,c, min e k1 da adottare in uno Stato possono essere reperiti nel suo Allegato Nazionale. Si adottano i valori raccomandati CRd,c = 0,18/c, min = 0,035 k3/2fck1/2 (6.3N) k1 = 0,15. |
| # 6.2.2 (6) | Nota | Si adotta il valore: ν=0,7 1−fck250 (fck in MPa) (6.6N) |
| # 6.2.3 (2) | Nota | Si adottano i limiti raccomandati: 1  cot  2,5 (6.7N) |
| # 6.2.3 (3) | Nota | Si adottano i seguenti valori di 1 e cw Si adotta 1 = . Per elementi di calcestruzzo armato e precompresso, se la tensione di calcolo dell’armatura a taglio è minore dell’80% della tensione caratteristica di snervamento fyk, 1 può essere assunto pari a: 1 = 0,7 per fck  60 Mpa (6.10.aN) 1 = (0,9 – fck / 200)/0,85 > 0,5 per fck  60 MPa (6.10.bN) Il valore raccomandato di cw è: 1 per strutture non precompresse (1 + cp/fcd) per 0 < cp  0,25 fcd (6. 11.aN) 1,25 per 0,25 fcd < cp  0,5 fcd (6. 11.bN) 2,5 (1 - cp/fcd) per 0,5 fcd < cp < 1,0 fcd (6. 11.cN) dove  cp è la tensione media di compressione, considerata positiva, nel calcestruzzo dovuta alla forza assiale di calcolo. Questa si ottiene come valor medio sulla sezione di calcestruzzo tenendo conto delle armature. Il valore di cp non deve necessariamente essere calcolato ad una distanza minore di 0,5d cot  dal bordo dell’appoggio. |
| # 6.2.4 (4) | ### Nota | In assenza di calcoli più rigorosi, si adottano i valori raccomandati: 1,0  cot  f  2,0 per piattabande compresse (45  f  26,5) 1,0  cot  f  1,25 per piattabande tese (45   f  38,6) |
| # 6.2.4 (6) | ### Nota | Si adotta il valore raccomandato k = 0,4. |
| # 6.4.3 (6) | ### Nota | Si adottano i valori raccomandati dati nella Figura 6.21N A - pilastro interno = 1,15 B - pilastro di bordo = 1,4 C - pilastro d'angolo  = 1,5 |
| # 6.4.4 (1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati: Crd,c = 0,18/c, vmin è dato dall'espressione (6.3N) k1 = 0,1 |
| # 6.5.2 (2) | Nota | Si adotta il valore dato dall’espressione ’ = [1 - fck /250]/0,85 |
| # 6.5.4 (4) | a) Nota | Si adottare il valore raccomandato k1 = 1,0. |
| # 6.5.4 (4) | b) Nota | Si adotta il valore raccomandato k2 = 0,85 |
| # 6.5.4 (4) | c) Nota | Si adotta il valore raccomandato k3 = 0,75 |
| # 6.5.4 (6) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k4 = 3,00 |
| # 6.8.4 (1) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato F,fat = 1,0 |
| # 6.8.4 (1) | Nota 2 | Si adottano i valori raccomandati riportati nei Prospetti 6.3N e 6.4N che si riferiscono rispettivamente agli acciai ordinari ed a quelli da precompressione. |
| # 6.8.4 (5) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k2 = 5,0 |
| # 6.8.6 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k1 = 70 Mpa |
| # 6.8.6 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k2 = 35 MPa |
| # 6.8.6 (2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k3 = 0,9 |
| # 6.8.7 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato N = 106 cicli |
| # 6.8.7 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k1 = 0,85 |
| # 7.2 (2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k1 = 0,60 |
| # 7.2 (3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k2 = 0,45 |
| # 7.2 (5) | Nota | Si adotta il valore k3 = 0,80 |
| # 7.2 (5) | Nota | Si adotta il valore k4 = 0,90 |
| # 7.2 (5) | Nota | Si adotta il valore k5 = 0,70 |
| 7.3.1 (5) | Nota | Si adottano i valori raccomandati per le classi di esposizione pertinenti forniti nel Prospetto 7.1N. |
| # 7.3.2 (4) | Nota | Si adotta il valore raccomandato ct,p = fct,eff in accordo con il punto 7.3.2 (2). |
| # 7.4.2 (2) | Nota | Si adottano i valori di K raccomandati, dati nel Prospetto 7.4N. Lo stesso fornisce anche i valori ottenuti applicando l’espressione (7.16) a casi comuni (C30, s = 310 Mpa, diversi sistemi strutturali, rapporti di armatura  = 0,5 % and  = 1,5 %). |
| # 8.2.(2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati k1 = 1 mm e k2 = 5 mm |
| # 8.3 (2) | Nota | Si adottano i valori m,min raccomandati dati nel Prospetto 8.1N. - Prospetto 8.1N: Diametro minimo del mandrino per evitare danni all’armatura - a) per barre e fili Diametro barra; Diametro minimo del mandrino per Piegature, uncini, ganci (vedere Figura 8.1),.   16 mm; 4.  > 16 mm; 7. - b) per barre piegate saldate e reti piegate dopo saldatura Diametro minimo del mandrino. oppure; d oppure. 5; d  3 : 5 d < 3 o saldutaura interna alla piegatura: 20. Nota: Il diametro del mandrino per saldatura interna alla piegatura può essere ridotta a 5 se la saldatura è eseguita in accordo con l’Allegato B della norma prEN ISO 17660.. |
| # 8.6 (2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato determinato da: Fbtd = ltd t td ma non maggiore di Fwd (8.8N) |
| # 8.8 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato large = 32 mm. |
| # 9.2.1.1 (1) | Nota 2 | Si adotta il valore raccomandato: As,min = 0,26fctmfykbtd ma non minore di 0,0013 bt d (9.1N) dove: bt rappresenta la larghezza media della zona tesa; per una trave a T con piattabanda compressa, nel calcolare il valore di bt si considera solo la larghezza dell’anima fctm si determina in funzione della classe di resistenza corrispondente in accordo con il Prospetto 3.1. In alternativa, per elementi secondari, dove qualche rischio di rottura fragile può essere accettato, As,min può assumersi pari a 1,2 volte l’area richiesta per la verifica allo stato limite ultimo. La formula (9.1N) non si applica alle strutture precompresse con sole armature pre-tese aderenti |
| # 9.2.1.1 (3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato As,max = 0,04Ac |
| # 9.2.1.2 (1) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato 1= 0,15 |
| # 9.2.1.4 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato 2 = 0,25 |
| # 9.2.2 (4) | Nota | Si adotta il valore raccomandato 3 = 0,50 |
| 9.2.2 (5) | Nota | Si adotta il valore raccomandato dato dall’espressione (9.5N) ρw,min= (0,08fck)fyk (9.5N) |
| # 9.2.2 (6) | Nota | SI adotta il valore raccomandato dato dall’espressione (9.6N) sl,max = 0,75d (1 + cot  ) (9.6N) essendo α l’inclinazione dell’armatura per il taglio rispetto all’asse longitudinale della trave. |
| # 9.2.2 (7) | Nota | Si adotta il valore raccomandato dato dall’espressione (9.7N) sb,max = 0,6 d (1 + cot ) (9.7N) |
| # 9.2.2 (8) | Nota | Si adotta il valore dato dall’espressione st,max = 0,75d  300 mm |
| # 9.3.1.1 (3) | Nota | Si adotta il valore: per l’armatura principale, 2h  350 mm, essendo h l’altezza totale della piastra; per l’armatura secondaria, 3h  400 mm . In zone con carichi concentrati o di momento massimo il precedente valore, per l’armatura principale, diventa: 2h  250 mm |
| # 9.4.3 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k = 1,5 |
| # 9.5.2 (1) | Nota | Si adotta il valore min = 12 mm |
| # 9.5.2 (2) | Nota | Si adotta il valore dato dall’espressione As,min= 0,10 NEdfyd o 0,003 Ac , il maggiore dei due dove: fyd è la tensione di snervamento di calcolo dell’armatura NEd è la forza di compressione assiale di calcolo |
| # 9.5.2 (3) | Nota | Si adotta valore raccomandato As,max = 0,04Ac al di fuori delle zone di sovrapposizione a meno che non si possa dimostrare che non è inficiata l’integrità del calcestruzzo, e che si raggiunge l’intera resistenza allo stato limite ultimo. Questo limite è aumentato a 0,08 Ac nelle zone di sovrapposizione. |
| # 9.5.3 (3) | Nota | Per scl,tmax si adotta il valore minore tra le seguenti distanze: 20 12 volte il diametro minimo delle barre longitudinali la dimensione minore del pilastro 300 250 mm |
| # 9.6.2 (1) | Nota 1 | Si adotta il valore As,vmin = 0,004 Ac. |
| # 9.6.2 (1) | Nota 2 | Si adotta il valore raccomandato As,vmax = 0,04 Ac al di fuori delle zone di sovrapposizione a meno che non si possa dimostrare che non è inficiata l’integrità del calcestruzzo, e che si raggiunge l’intera resistenza allo stato limite ultimo. Questo limite può essere raddoppiato nelle zone di sovrapposizione. |
| # 9.6.3 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato, ossia As,hmin è il maggiore dei due valori: 25% dell’armatura verticale, 0,001Ac. |
| # 9.7 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato As,dbmin = 0,1%, ma non minore di 150 mm²/m su ciascuna faccia e in ogni direzione. |
| # 9.8.1 (3) | Nota | Si adotta il valore min = 12 mm. |
| # 9.8.2.1 (1) | Nota | Si adotta il valore min = 12 mm. |
| # 9.8.3 (1) | Nota | Si adotta il valore min = 12 mm |
| # 9.8.3 (2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato q1 = 10 kN/m. |
| # 9.8.4 (1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati q2 = 5 Mpa e min = 8 mm |
| # 9.8.5 (3) | Nota | Si adottano i valori raccomandati. Il valore raccomandato per h1 è 600 mm e quello per As,bpmin è riportato nel Prospetto 9.6N. Si raccomanda di distribuire tale armatura lungo il perimetro della sezione. Prospetto 9.6N: Area minima di armatura longitudinale consigliata nei pali trivellati gettati in opera Sezione trasversale del palo: Ac; Area minima di armatura longitudinale: AS,bpmin. Ac £ 0,5 m²; AS ³ 0,005 × Ac. 0,5 m² < Ac £ 1,0 m²; AS ³ 25 cm2. Ac > 1,0 m²; AS ³ 0,0025 × Ac. SI raccomanda che il diametro minimo delle barre longitudinali sia non minore di 16 mm, che i pali abbiano almeno 6 barre longitudinali e che la distanza netta tra le barre misurata lungo il contorno del palo non sia maggiore di 200 mm |
| # 9.10.2.2 (2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati q1 = 10 kN/m e q2 = 70 kN. |
| # 9.10.2.3 (3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato Ftie,int = 20 kN/m. |
| # 9.10.2.3 (4) | Nota | Si adottano i valori raccomandati q3 = 20 kN/m e q4 = 70 kN. |
| # 9.10.2.4 (2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati Ftie,fac = 20 kN e Ftie,col = 150 kN. |
| # 11.3.5 (1)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato lcc = 0,85 |
| # 11.3.5 (2)P | Nota | Si adotta il valore raccomandato lct = 0,85 |
| # 11.3.7 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato e cioè: k =1,1 per calcestruzzi con aggregati leggeri con sabbia come aggregato fine e k = 1,0 per calcestruzzi con aggregati leggeri (fini e grossi) |
| # 11.6.1 (1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati: ClRd,c = 0,15/c, vl,min = 0,30 k3/2 flck1/2 e k1 = 0,15 |
| # 11.6.2 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato : 1 = 0,501 (1 – flck/250) (11.6.6N) |
| # 11.6.4.1 (1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k2 = 0,08. |
| # 12.3.1 (1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati cc,pl = ct,pl = 0,8. |
| # 12.6.3 (2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k = 1,5. |
| Appendice A |  | Non è consentito l’uso di tale Appendice informativa |
| #### Appendice B |  | Tale Appendice mantiene il carattere informativo |
| # C.1 (1) | #### Nota | Per i valori relativi all’intervallo delle tensioni a fatica con un limite superiore di  fyk e relativi all’area minima delle nervature si adottano i valori raccomandati che sono dati nel Prospetto C.2N. Per  si adotta il valore raccomandato  = 0,6. |
| # C.1 (3) | Nota 1 | Per a si adotta il valore raccomandato. Il valore raccomandato per fyk è 10 MPa e per k e uk è 0. |
| # C.1 (3) | Nota 2 | Per i valori minimi e massimi di fyk, k e uk si adottano i valori contenuti nel seguente prospetto: Prospetto C.3N. Limiti assoluti dei risultati sperimentali Valore caratteristico; Valore minimo; Valore massimo. Tensione di snervamento fyk; 0,95  minimo Cv; 1,03 massimo Cv. k; 0,96  minimo Cv; 1,02  massimo Cv. uk; 0,93  minimo Cv; Non applicabile. |
| Appendice D |  | Tale Appendice mantiene il carattere informativo |
| Appendice E |  | Tale Appendice mantiene il carattere informativo |
| # E.1 (2) | Nota | Per il valore delle classi indicative di resistenza si adottano i valori dati nel Prospetto E.1N. Prospetto E.1N: Classi di resistenza indicativa Classi di esposizione in accordo con il Prospetto 4.1. Corrosione. Corrosione indotta da carbonatazione; Corrosione indotta da ioni cloro; Corrosione indotta da ioni cloro di origine marina. XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XD3; XS1; XS2; XS3. Classi di resistenza indicativa; C25/30; C25/30; C30/37; C30/37; C35/45; C30/37; C35/45. Danni al calcestruzzo. Nessun rischio; Attacco gelo/disgelo; Attacco chimico. X0; XF1; XF2; XF3; XA1; XA2; XA3. Classi indicative di resistenza; C12/15; C30/37; C30/37; C30/37; C30/37; C35/45. |
| Appendice F |  | Tale Appendice mantiene il carattere informativo |
| Appendice G |  | Tale Appendice mantiene il carattere informativo |
| Appendice H |  | Tale Appendice mantiene il carattere informativo |
| Appendice I |  | Tale Appendice mantiene il carattere informativo |
| Appendice J |  | Tale Appendice mantiene il carattere informativo |
| # J.1 (3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato As,surf,min = 0,01 Act,ext, essendo Act,ext l’area di calcestruzzo tesa al di fuori delle staffe (vedere la Figura J.1). |
| # J.2.2 (2) | Nota | Per i valori dei limiti di si adottano i valori raccomandati: per il limite inferiore tan = 0,4 e per il limite superiore tan = 1. |
| # J.3. (2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k1 = 0,25. |
| # J.3 (3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato k2= 0,5 |