Appendice nazionale

UNI-EN-1990 – Criteri generali di progettazione strutturale

EN-1990 – Basis of structural design

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1990, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN1990 relativamente ai paragrafi

A1.1(1)

A1.2.1(1)

A1.2.2 (Prospetto A.1.1)

A1.3.1(1) [Prospetti A1.2. (A), (B) e (C)]

A1.3.1(5)

A1.3.2(2) (Prospetto A1.3)

A1.4.2(2)

e alle indicazioni di carattere nazionale relative all’impiego delle appendici informative B, C e D per gli edifici e per le altre opere di ingegneria civile.

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1990.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1990– Criteri generali di progettazione strutturale, nonché quando si progettino strutture in cui siano coinvolti materiali o azioni diversi da quelli rientranti nello scopo e nel campo di applicazione delle EN da EN1991 a EN 1999.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| A1.1(1) | Nota | Vale il seguente prospetto: TIPO; DESCRIZIONE; Vita Nominale VN (in anni). 1; Opere provvisorie – Opere provvisionali Strutture in fase costruttiva (1);  10. 2; Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe, di dimensioni contenute, o di importanza normale; ≥ 50. 3; Opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe, di grandi dimensioni, o di rilevante importanza; ≥ 100. (1) Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni |
| A1.2.1(1) | Nota 1 | Si dovranno considerare tutte le azioni che si possono presentare contemporaneamente, senza limiti in numero. |
| A1.2.1(1) | Nota 2 | Non sono previste modifiche per ragioni climatiche delle espressioni delle combinazioni di azioni da 6.9a a 6.12b, da impiegare per le verifiche agli stati limite ultimi, e da 6.14a a 6.16b, da impiegare per le verifiche agli stati limite di servizio. |
| A1.2.2 | Nota | Valgono i valori dei coefficienti  raccomandati nel Prospetto A1.1 |
| A1.3.1(1) | Nota | Si distinguono due coefficienti G : G1 e G2 rispettivamente per i carichi permanenti strutturali e non strutturali. In ogni verifica allo stato limite ultimo si considerano carichi strutturali tutti quelli che derivano dalla presenza di strutture e materiali che, nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento dell'opera con le loro caratteristiche di resistenza e rigidezza. In particolare, si considererà tra i carichi strutturali il peso proprio del terreno nelle verifiche di rilevati e scarpate, la spinta sulle opere di sostegno, ecc. |
| A1.3.1(1) | Prospetto A1.2(A) Nota 1 | Si adottano i seguenti valori di . G1; G1; G2; G2; Qj; Qj. favor.; sfavor.; favor.; sfavor.; favor.; sfavor.. EQU; 0,9; 1,1; 0,0; 1,5; 0,0; 1,5. Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. I coefficienti parziali sulle resistenze del terreno sono riportati nell' EN 1997-1 |
| A1.3.1(1) | Prospetto A1.2(A) Nota 2 | Nel caso in cui la verifica dell’equilibrio statico chiami in gioco anche la resistenza degli elementi strutturali, debbono essere effettuate due verifiche separate, basate sui prospetti A1.2(A) e A1.2(B). Non è ammessa la verifica combinata |
| A1.3.1(1) | Prospetto A1.2(B) Nota 1 | Si adotta l’espressione 6.10. |

| A1.3.1(1) | Prospetto A1.2(B) Nota 2 | Si adottano i seguenti valori di . G1; G1; G2; G2; Qj; Qj. favor.; sfavor.; favor.; sfavor.; favor.; sfavor.. STR; 1,0; 1,3; 0,0; 1,5; 0,0; 1,5. Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. I coefficienti parziali sulle resistenze del terreno sono riportati nell' EN 1997-1 |
| --- | --- | --- |
| A1.3.1(1) | Prospetto A1.2(B) Nota 3 | I valori caratteristici di tutte le azioni permanenti derivanti da una unica sorgente sono moltiplicati per G,sup se l’effetto dell’azione totale risultante è sfavorevole e per G,inf se l’effetto dell’azione totale risultante è favorevole. Per esempio, tutte le azioni generate dal peso proprio della struttura possono essere considerate come derivanti da una unica sorgente; ciò si applica anche se sono coinvolti materiali differenti. |
| A1.3.1(1) | Prospetto A1.2(B) Nota 4 | Il riferimento alla nota 4 è soppresso. |
| A1.3.1(1) | Prospetto A1.2(C) Nota | Si adottano i seguenti valori di . G1; G1; G2; G2; Qj; Qj. favor.; sfavor.; favor.; sfavor.; favor.; sfavor.. GEO; 1,0; 1,0; 0,0; 1,3; 0,0; 1,3. Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. I coefficienti parziali sulle resistenze del terreno sono riportati nell' EN 1997-1 |
| A1.3.1(5) | Nota | Si possono adottare, in alternativa, sia l’approccio 1, sia l’approccio 2, salvo ove esplicitamente vietato. |
| A1.3.2(2) | Prospetto A1.3 (*) | Nelle situazioni di progetto eccezionali per l’azione variabile principale si adotta il valore quasi permanente. Nelle combinazioni di azioni sismiche per l’azione variabile principale si adotta il valore quasi-permanente. La combinazione di azioni sismica vale sia per le verifiche allo stato limite ultimo di resistenza, sia per le verifiche allo stato limite di danno (vedi EN1998) |
| A1.4.2(2) | Nota | Le limitazioni sono generalmente riportate nei singoli Eurocodici da EN1992 a EN1999. |
| Norme nazionali che implementano gli Eurocodici (pag. 7 testo inglese) | Utilizzo appendici informative B, C e D. | Le Appendici informative, in quanto contenenti informazioni aggiuntive non contraddittorie con il testo dell’EN 1990, possono essere utilizzate come informative e limitatamente agli scopi indicati nelle appendici stesse. |