Appendice nazionale (1991-1-4)

# Appendice Nazionale

UNI-EN 1991-1-4 “Azioni sulle costruzioni – Parte 1-4: Azioni in generale – Azioni del vento”

(EN 1991-1-4 “Actions on structures – Part 1-4: General Actions - Wind Actions”)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN 1991-1-4, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

2.1. Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN 1991-1-4 relativamente ai seguenti paragrafi:

1.1 (11)				7.1.2 (2)				8.1 (1) Notes 1 and 2

1.5 (2)				7.1.3 (1)				8.1 (4)

4.1 (1)				7.2.1 (1) Note 2			8.1 (5)

4.2 (1) P Note 2			7.2.2 (1)				8.2 (1) Note 1

4.2 (2) P Notes 1, 2, 3 and 5		7.2.2 (2) Note 1			8.3 (1)

4.3.1 (1) Notes 1 and 2		7.2.8 (1)				8.3.1 (2)

4.3.2 (1)				7.2.9 (2)				8.3.2 (1)

4.3.2 (2)				7.2.10 (3) Notes 1 and 2		8.3.3 (1) Note 1

4.3.3 (1)				7.4.1 (1)				8.3.4 (1)

4.3.4 (1)				7.4.3 (2)				8.4.2 (1) Note 1

4.3.5 (1)				7.6 (1) Note 1			A.2 (1)

4.4 (1) Note 2			7.7.(1) Note 1			E.1.3.3 (1)

4.5 (1) Notes 1 and 2			7.8 (1)				E.1.5.1 (1) Notes 1 and 2

5.3 (5)				7.10 (1) Note 1			E.1.5.1 (3)

6.1 (1)				7.11 (1) Note 2			E.1.5.2.6 (1) Note 1

6.3.1 (1) Note 3			7.13 (1)				E.1.5.3 (2) Note 1

6.3.2 (1)				7.13 (2)				E.1.5.3 (4)

E.1.5.3 (6)

E.3 (2)

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN 1991-1-4.

2.2) Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla EN-UNI 1991-1-4 – Azioni sulle costruzioni – Parte 1-4: Azioni in generale – Azioni del vento.

3. Decisioni nazionali

| Paragrafo |  | Riferimento |  | Parametro nazionale – valore o prescrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 (11) |  | Nota 1 |  | Nessuna informazione aggiuntiva |  |
| 1.5 (2) |  | Nota |  | Nessuna informazione aggiuntiva |  |
| 4.1 (1) 4.2 (1)P 4.2 (2)P |  | Nota Nota 2 Nota 1 |  | Il valore vb,0 attraverso cui si arriva, con l’applicazione delle formule (4.1) e (4.3), alla vm(z) si ottiene attraverso la seguente procedura: In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche vb,0 è data dall’espressione: vb,0=vb,0 per as  a0 vb,0=vb,0+kaas−a0 per a0  as  1500 m per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si potrà fare riferimento alle condizioni locali di clima e di esposizione, utilizzando comunque valori della velocità di riferimento non inferiori a quelli previsti alla quota di 1500 m dove vb,0, a0, ka sono dati nella tabella N.A.1 in funzione della zona, definita in Figura N.A.1, ove sorge la costruzione; as è l’altitudine sul livello del mare (in metri) del sito ove sorge la costruzione. Fig. N.A.1 Zona; Descrizione; vb,0 (m/s); a0; k0 (1/s). 1; Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della prov. di Trieste); 25; 1000; 0.010. 2; Emilia Romagna; 25; 750; 0.015. 3; Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la prov. di Reggio Calabria); 27; 500; 0.020. 4; Sicilia e prov. di Reggio Calabria; 28; 500; 0.020. 5; Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola della Maddalena); 28; 750; 0.015. 6; Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola della Maddalena); 28; 500; 0.020. 7; Liguria; 28; 1000; 0.015. 8; Provincia di Trieste; 30; 1500; 0.010. 9; Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto; 31; 500; 0.020. Tab. N.A.1 |
| 4.2 (2)P |  | Nota 2 |  | Si adotta il valore raccomandato cdir = 1 |  |
| 4.2 (2)P |  | Nota 3 |  | Si adotta il valore raccomandato cseason = 1 |  |
| 4.2 (2)P |  | Nota 5 |  | Si adottano i valori K=0,14 e n=1. |  |
| 4.3.1 (1) |  | Nota 1 |  | Si adotta il valore raccomandato c0 = 1 a meno di diverse indicazioni del paragrafo 4.3.3. |  |
| 4.3.1 (1) 4.3.2. (1) |  | Nota 2 Nota |  | Il valore vm(z) è dato dall’espressione (4.3) vm(z)=cr(z)·vb. Per cr(z)·e kr(z) si adottano le formule 4.4 e 4.5 raccomandate per cr(z) e kr(z) insieme alla Tab. 4.1 che definisce i parametri relativi alla rugosità del terreno. Si assume zmax=200 m come raccomandato |  |
| 4.3.2 (2) |  | Nota |  | Si adotta il valore raccomandato. |  |
| 4.3.3 (1) |  | Nota |  | Si adotta la procedura raccomandata riportata in Annex A.3. |  |
| 4.3.4 (1) |  | Nota |  | Si adotta la procedura raccomandata riportata in Annex A.4. |  |
| 4.3.5 (1) |  | Nota |  | Si adotta la procedura raccomandata riportata in Annex A.5. |  |
| 4.4 (1) |  | Nota 2 |  | Si adotta il valore raccomandato k1=1,0. |  |
| 4.5 (1) | Nota 1 |  | Si adotta la espressione raccomandata (4.8). |  |  |
| 4.5 (1) | Nota 2 |  | Si adotta il valore raccomandato  = 1,25 kg/m3. |  |  |
| 5.3 (5) | Nota |  | Nessuna indicazione aggiuntiva. |  |  |
| 6.1 (1) 6.3.1 (1) | Nota Nota 3 |  | Il coefficiente cscd (non separato nei due coefficienti cs e cd) viene calcolato secondo la procedura dell’Annex B. |  |  |
| 6.3.2 (1) | Nota |  | Si adotta il metodo dell’Annex B. |  |  |
| 7.1.2 (2) | Nota |  | Si adotta la procedura raccomandata. |  |  |
| 7.1.3 (1) | Nota |  | Nessuna indicazione aggiuntiva. |  |  |
| 7.2.1 (1) | Nota 2 |  | Si adotta la procedura raccomandata di Fig. 7.2. |  |  |
| 7.2.2 (1) | Nota |  | Si adotta la procedura raccomandata di assumere l’altezza della costruzione come altezza di riferimento. |  |  |
| 7.2.2 (2) | Nota 1 |  | Si adottano i valori raccomandati della Tab. 7.1. |  |  |
| 7.2.8 (1) | Nota |  | Si adottano i valori raccomandati di Fig. 7.11 e 7.12. |  |  |
| 7.2.9 (2) | Nota |  | Nessuna indicazione aggiuntiva. |  |  |
| 7.2.10 (3) | Note 1 e 2 |  | Nessuna indicazione aggiuntiva. |  |  |
| 7.4.1 (1) | Nota |  | Si adottano i valori raccomandati dalla Tab. 7.9. |  |  |
| 7.6 (1) | Nota 1 |  | Si adottano i valori raccomandati in Fig. 7.24. |  |  |
| 7.7 (1) | Nota 1 |  | Si adotta il valore raccomandato cf,0 = 2. |  |  |
| 7.8 (1) | Nota |  | Si adottano i valori raccomandati di Tab. 7.11. |  |  |
| 7.10 (1) | Nota 1 |  | Si adottano i valori raccomandati di Fig. 7.30. |  |  |
| 7.11 (1) | Nota 2 |  | Nessuna indicazione aggiuntiva. |  |  |
| 7.13 (1) | Nota |  | Nessuna indicazione aggiuntiva. |  |  |
| 7.13 (2) | Nota |  | Si adottano i valori raccomandati di Tab. 7.16 e Fig. 7.36. |  |  |
| 8.1 (1) | Nota 1 |  | Nessuna indicazione aggiuntiva. |  |  |
| 8.1 (1) | Nota 2 |  | Nessuna indicazione aggiuntiva. |  |  |
| 8.1 (4) | Nota |  | Si assume v*b,0 = 0,9 vb,0. |  |  |
| 8.1 (5) | Nota |  | Si assume v**b,0 = vb,0. |  |  |
| 8.2 (1) | Nota 1 |  | Non viene fornita una procedura specifica. |  |  |
| 8.3 (1) | Nota |  | Nessuna indicazione aggiuntiva, si rimanda all’applicazione della Section 7.4. |  |  |
| 8.3.1 (2) | Nota |  | Nessuna specifica aggiuntiva. |  |  |
| 8.3.2 (1) | Nota |  | Si adottano i valori raccomandati della Tab. 8.2. |  |  |
| 8.3.3 (1) | Nota 1 |  | Si adotta il valore raccomandato. |  |  |
| 8.3.4 (1) | Nota 1 |  | Si adottano i valori raccomandati. |  |  |
| 8.4.2 (1) | Nota 1 |  | Non si forniscono regole semplificate. |  |  |
| ANNEX A, B, C, D, E, F |  |  | Le Appendici A, B, C, D, E, F possono essere utilizzate come informative e limitatamente agli scopi indicati nelle Appendici stesse, in quanto contenenti informazioni aggiuntive non contraddittorie con il testo dell’EN 1991-1-4. |  |  |