Appendice nazionale

UNI-EN-1991 – 2 – Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture – Parte 2 – Carichi da traffico sui ponti

EN-1991 – Eurocode 1 – Action on structures – Part 2 – Traffic loads on bridges

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1991 - 2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN1991 - 2 relativamente ai paragrafi

Sezione 1 - Generalità

1.1(3) Regole complementari per muri di sostegno, strutture interrate e tunnels.

Sezione 2 – Classificazione delle azioni

2.2.(2) Nota 2 Uso dei valori infrequenti del carico per ponti stradali

2.3(1) Definizione di protezioni adeguate contro la collisione

2.3(4) Regole concernenti forze di collisione di varia origine

Sezione 3 – Situazioni di progetto

3(5) Regole per ponti soggetti a traffico stradale e ferroviario

Sezione 4 – Azioni da traffico stradale e altre azioni specifiche per i ponti stradali

4.1(1) Nota 2 Azioni da traffico stradale per stese di carico maggiori di lunghezza maggiore di 200 m

4.1(2) Nota 1 Modelli di carico specifici per ponti con limitazione del peso dei veicoli

4.2.1(1) Nota 2 Definizione di modelli di carico complementari

4.2.1(2) Definizione di modelli di veicoli speciali

4.2.3(1) Altezza convenzionale dei marciapiedi

4.3.1(2) Nota 2 Uso del modello LM2

4.3.2(3) Note 1 e 2 Valori dei fattori 

4.3.2(6) Uso di modelli semplificativi alternative

4.3.3(2) Valori dei fattori 

4.3.3(4) Nota 2 Scelta della superficie di contatto per il modello LM2

4.3.4(1) Definizione del modello di carico 3 (veicoli speciali)

4.4.1(2) Nota 2 Limite superiore per le azioni di frenamento nei ponti stradali

4.4.1(3) Nota 3 Forze orizzontali associate con il modello di carico 3

4.4.1(6) Forze di frenamento trasmesse dai giunti d’espansione

4.4.2(4) Forze laterali sugli impalcati stradali

4.5.1 – Tavola 4.4a Note a e b – Considerazione di forze orizzontali in gr1a

4.5.2 Nota 3 Uso di valori infrequenti delle azioni variabili

4.6.1(2) Nota 2 – Uso dei modelli di carico di fatica

4.6.1(3) Nota 1 – Definizione delle categorie di traffico

4.6.1(6) Definizione di fattori di amplificazione dinamica addizionali (fatica)

4.6.4(3) Adattamenti del modello di carico a fatica n. 3

4.6.5(1) Nota 2 Caratteristiche del traffico stradale per l’utilizzo dei modelli di fatica

4.6.6(1) Utilizzo del modello di carico a fatica n. 5

4.7.2.1(1) Definizione della forza e dell’altezza d’impatto.

4.7.2.2(1) Nota 1 – Definizione delle forze di collisione sull’impalcato

4.7.3.3(1) Nota 1 – Definizione delle forze di collisione sul sistema di contenimento dei veicoli

4.7.3.3(1) Nota 3 – Definizione della forza verticale agente simultaneamente con la forza orizzontale di collisione.

4.7.3.3(2) Carico di progetto per la struttura di sostegno di un guardavia

4.7.3.4(1) Definizione della forza di collisione per un elemento strutturale verticale non protetto

4.8(1) Nota 2 Definizione delle azioni sui parapetti

4.8(3) Definizione delle azioni di progetto dovute ai parapetti sulle strutture di sostegno

4.9.1(1) Nota 1 Definizione dei modelli di carico per i terrapieni

Sezione 5 – Azioni sui marciapiedi, sulle piste ciclabili ei ponti pedonali

5.2.3(2) Definizione dei modelli di carico per le passerelle d’ispezione

5.3.2.1(1) Definizione dei valori caratteristici per i carichi distribuiti

5.3.2.2(1) Definizione dei valori caratteristici per i carichi concentrati sui ponti pedonali

5.3.2.3(1)P Nota 1 Definizione dei veicoli di servizio per i ponti pedonali

5.4(2) Valore caratteristico della forza orizzontale sui ponti pedonali

5.6.1(1) Definizione di forze di collisione specifiche

5.6.2.1(1) Forze di collisione sulle pile

5.6.2.2(1) Forze di collisione sugli impalcati

5.6.3(2) Nota 2 Definizione di un modello di carico per la presenza accidentale di un veicolo su un ponte pedonale

5.7(3) Definizione di modelli dinamici per carichi pedonali

Sezione 6– Azioni da traffico ferroviario e altre azioni specifiche per i ponti ferroviari

6.1(2)  Modelli di carico alternativi per i ponti ferroviari.

6.1(3)P  Definizione delle azioni su vie ferrate non convenzionali

6.1(7)  Carichi per il progetto di ponti ferroviari temporanei

6.3.2(3)P  Moltiplicatore dei carichi in funzione del traffico sulla linea

6.3.3(4)P  Scelta delle linee a traffico pesante

6.4.4  Parametri per la scelta tra analisi statica e dinamica

6.4.5.2(3)P  Coefficiente di amplificazione dinamica

6.4.5.3(1) Lunghezza caratteristica

6.4.5.3  Tabella 6.2 Lunghezze caratteristiche delle mensole

6.4.6.1.1(6) Richieste addizionali per l’uso dei modelli HSLM-A e HSLM-B

6.4.6.1.1(7) Metodi per l’analisi dinamica quando i limiti di frequenza dati dalla Figura 6.10 non sono rispettati e la velocità in sito è  200 km/h

6.4.6.1.2(3)  Tabella 6.5. Casi di carico addizionali per ponti con due o più  binari con traffico equiverso.

6.4.6.3.1(3)  Limiti inferiori alternativi del coefficiente di smorzamento

6.4.6.3.2(3)  Densità dei materiali alternative.

6.4.6.3.3(3)  Nota 1. Variazione del modulo di Young

6.4.6.3.3(3)  Altre proprietà dei materiali

6.4.6.4(4) Riduzione della risposta di picco in risonanza e valori di smorzamento addizionali per luci inferiori a 30m

6.4.6.4(4)  Incremento del coefficiente di smorzamento

6.4.6.4(5) Difetti dei binari e imperfezioni dei veicoli

6.5.1(2)  Altezza del baricentro per l’applicazione delle forze centrifughe

6.5.3(5) Azioni dovute alla frenatura per lunghezze caricate superiori ai 300m

6.5.3(9)P  Richieste addizionali per le forze di frenatura ed avviamento per ponti con due o più binari equiversi.

6.5.4.1(5)  Interazione binario struttura, requisiti per binari senza ballast

6.5.4.3.(2)  Valori alternative per le variazioni di temperatura

6.5.4.4(2)   Resistenza longitudinale a taglio del ballast

6.5.4.5  Criteri di progetto alternativi

6.5.4.5.1(2)  Valore minimo del raggio di curvatura

6.5.4.5.1(2)  Limiti delle tensioni nei binari

6.5.4.6  Metodi di calcolo alternativi

6.5.4.6.1(1) Calcolo semplificato per un singolo impalcato

6.5.4.6.1(4) Resistenza a taglio longitudinale plastica tra binario e impalcato

6.6.1(3)  Valori alternative delle azioni aerodinamiche

6.7.1(2)P Richieste addizionali per i deragliamenti

6.7.1(8)P  Deragliamenti: misure addizionali per elementi strutturali situati sopra il piano del ferro

6.7.3(1)P  Altre azioni da tenere in conto nel progetto

6.8.1(11)P Numero di binari caricati nel calcolo del drenaggio

6.8.2(2)  Valori caratteristici delle azioni multi-componente

6.8.3.1(1)  Valori frequenti delle azioni multi-componente

6.8.3.2(1) Valori quasi permanenti delle azioni multi-componente

6.9(6)  Modelli di carico per fatica, vita di progetto

6.9(7)  Modelli di carico per fatica, miscele speciali di traffico

Appendice C(3)P Espressione per calcolare il coefficiente dinamico

Appendice C(3)P Metodo di analisi dinamica

Appendice D2(2) Coefficiente di sicurezza parziale nel calcolo a fatica

e alle indicazioni di carattere nazionale relative all’impiego delle appendici normative B e C e delle appendici informative A, D, E, F, G e H per i ponti.

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1991-2.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1991 – 2 – Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture – Parte 2 – Carichi da traffico sui ponti unitamente all’Appendice A2 – Applicazioni ai ponti della UNI-EN-1991– Criteri generali di progettazione strutturale

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| 1.1(3) | Nota | Non si propongono regole complementari. |
| 2.2.(2) | Nota 2 | Non si dà la possibilità di usare la combinazione infrequente. |
| 2.3(1) | Nota | Non si propone alcuna definizione. |
| 2.3(4) | Nota | I valori delle forze da collisione sono da definirsi per il singolo progetto. I valori raccomandati per le forze di collisione delle imbarcazioni sono dati nella EN1991-1-7. |
| 3(5) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 4.1(1) | Nota 2 | In assenza di studi specifici, le azioni di carico definite in questa sezione valgono anche per stese di carico di lunghezza maggiore di 200 m. In assenza di studi specifici ed in alternativa al modello di carico principale, generalmente cautelativo, per opere di luce maggiore di 300 m, ai fini della statica complessiva del ponte, si può far riferimento ai seguenti carichi qL,a, qL,b e qL,c: qL,a=128.951L0.25 kN/m; qL,b=88.711L0.38 kN/m; qL,c=77.121L0.38 kN/m, essendo L la lunghezza della stesa di carico. Si disporrà sulla corsia n. 1 un carico qL,a, sulla corsia n. 2 un carico qL,b, sulla corsia n. 3 un carico qL,c e sulle altre corsie e sull’area rimanente un carico distribuito di intensità 2,5 kN/m2. I carichi qL,a, qL,b e qL,c si dispongono in asse alle rispettive corsie. |
| 4.1(2) | Nota 1 | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 4.2.1(1) | Nota 2 | Non si propone alcuna definizione. |
| 4.2.1(2) | Nota | Non si propone alcuna definizione. |
| 4.2.3(1) | Nota | Si adotta come altezza minima del marciapiedi “non sormontabile” 200 mm (al posto del valore raccomandato 100 mm) |
| 4.3.1(2) | Nota 2 | Non si forniscono regole supplementari per l’utilizzo del LM2 |
| 4.3.2(3) | Nota 1 | αQ1 = αqi= αqr= 1 per i ponti di I categoria. αQ1 = αqi= αqr= 0,8 per i ponti di II categoria. |
| 4.3.2(3) | Nota 2 | αQ1 = αqi= αqr= 1 per i ponti di I categoria. αQ1 = αqi= αqr= 0,8 per i ponti di II categoria. |
| 4.3.2(6) | Nota | Nessuna aggiunta. |
| 4.3.3(2) | Nota | Si adotta il criterio raccomandato. (Q=1 per ponti di I categoria e Q=0.8 per ponti di II categoria) |
| 4.3.3(4) | Nota 2 | Si adotta la superficie di contatto rettangolare. |
| 4.3.4(1) | Nota | Quando significativo, si adottano la tabella di veicoli speciali e le regole di applicazione riportate nell’Appendice informativa A. |
| 4.4.1(2) | Nota 2 | Si adotta il valore raccomandato 900 kN. |
| 4.4.1(3) | Nota | Si adotta un carico orizzontale concomitante pari al 60% del peso del mezzo, comunque non superiore a 900 kN. |
| 4.4.1(6) | Nota | Si adotta il valore raccomandato. |
| 4.4.2(4) | Nota | Si adotta il valore raccomandato. |
| 4.5.1 | Tavola 4.4a Nota a | Per i valori di combinazione si adotta il valore 0. |
| 4.5.1 | Tavola 4.4a Nota b | Valore frequente Si adotta il valore 2.5 kN/m2. |
| 4.5.2 | Nota 3 | Non è consentito l’uso della combinazione infrequente. |
| 4.6.1(2) | Nota 2 | * Il punto d si applica ai soli modelli 3 e 4 (vedi rif. 4.6.6(1) nota). Non si danno ulteriori specifiche per il punto e. * Non si tratta di parametro nazionale, ma di correzione di errore materiale, consistente in errato riferimento al modello 5. |
| 4.6.1(3) | Nota 1 | Si adottano i valori raccomandati in tabella 4.5. |
| 4.6.1(6) | Nota | Si adotta l’espressione raccomandata (4.7). |
| 4.6.4(3) | Nota | Si adottano le modalità raccomandate. |
| 4.6.5(1) | Nota 2 | Non vengono definiti altri veicoli standard. |
| 4.6.6(1) | Nota | Il modello 5 può essere utilizzato sia per verifiche di danneggiamento, sia per verifiche con vita a fatica illimitata. Si adotta l’appendice informativa B. |
| 4.7.2.1(1) | Nota | Nella direzione di marcia del veicolo si adottano le forze Fd,x riporta in tabella. Tipo di strada; Forza Fd,x [kN]. Autostrade, strade extraurbane principali e secondarie; 1000. Strade locali; 750. Strade urbane; 500. In direzione perpendicolare alla direzione di marcia si adotta Fd,y=0.5Fd,x |
| 4.7.2.2(1) | Nota 1 | Da definirsi per il singolo progetto. Vedi EN 1991-1-7 |
| 4.7.3.3(1) | Nota 1 | I sicurvia e gli elementi strutturali ai quali sono collegati devono essere dimensionati in funzione della classe di contenimento richiesta per l’impiego specifico (vedi D.M. 21-06-04 n. 2367). In mancanza di specifiche indicazioni si adotta il valore raccomandato 100 kN per la classe A in Tabella 4.9. |
| 4.7.3.3(1) | Nota 3 | Nel progetto dell’impalcato deve essere considerata una condizione di carico eccezionale nella quale alla forza orizzontale d’urto su sicurvia si associa un carico verticale isolato sulla sede stradale costituito dal LM2, posizionato in adiacenza al sicurvia stesso e disposto nella posizione più gravosa.. |
| 4.7.3.3(2) | Nota | Per il carico di progetto della struttura che supporta il parapetto si adotta il valore 1.5 volte la resistenza caratteristica del parapetto. |
| 4.7.3.4(1) | Nota | Si adotta la formulazione proposta. |
| 4.8(1) | Nota 2 | Per le azioni sui parapetti pedonali, per i ponti pedonali o ciclabili e per le passerelle di servizio si adotta un valore di 1.5 kN/m; come carico variabile, orizzontalmente o verticalmente in testa al parapetto. |
| 4.8(3) | Nota | Per il carico di progetto della struttura che supporta il parapetto si adotta il valore 1.5 volte la resistenza caratteristica del parapetto. |
| 4.9.1(1) | Nota 1 | Si adotta il modello raccomandato. |
| 5.2.3(2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati. |
| 5.3.2.1(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato. |
| 5.3.2.2(1) | Nota | Si adotta il valore raccomandato. |
| 5.3.2.3(1)P | Nota 1 | Si adotta, come raccomandato, il veicolo definito in 5.6.3. |
| 5.4(2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati. |
| 5.6.1(1) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 5.6.2.1(1) | Nota 1 | Si adottano i valori minimi raccomandati. |
| 5.6.2.2(1) | Nota 1 | Si fa riferimento alla EN 1991-1-7. |
| 5.6.3(2) | Nota 2 | Si adotta il modello raccomandato. |
| 5.7(3) | Nota | Si adotta la procedura dell’Appendice 2 EN 1990. |
|  | Indicazioni aggiuntive per ponti ferroviari | Le decisioni che nell’EN1991-2 sono demandate all’Autorità competente in relazione ai ponti ferroviari saranno predisposte dal Committente dell’opera, previo parere, per gli aspetti di sicurezza, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. |
| 6.1(2) | Nota | Non si forniscono modelli di carico aggiuntivi. |
| 6.1(3)P | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.1(7) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.3.2(3)P | Nota | Si adottano i valori raccomandati in tabella 6.2, con le seguenti modifiche: in 2.3 L=luce della trave trasversale in 3.2 3=2 ove non meglio specificato in 3.4 L:luce della trave trasversale in 4.5 se e<0.5m: 2=1.67 in 5.7 2 = 1,20; 3 = 1,35 e l’aggiunta dei punti 6.1 e 6.2 (supporti strutturali): 6.1 Pile con snellezza 30 L = Somma delle lunghezze delle campate adiacenti la pila 6.2 Appoggi, calcolo delle tensioni di contatto al di sotto degli stessi e tiranti di sospensione L = Lunghezza degli elementi sostenuti. |
| 6.3.3(4)P | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.4.4 | Nota | Nella progettazione dei ponti ferroviari dovrà effettuarsi una analisi dinamica, adottando convogli reali e parametri di controllo specifici dell’infrastruttura e del tipo di traffico ivi previsto - quando la frequenza propria della struttura non ricade all’interno del fuso indicato in Fig. 6.10, indipendentemente dalla velocità di percorrenza, per ponti di tipologia usuale; - in ogni caso, per ponti di tipologia non convenzionale (ponti strallati, ponti sospesi, ponti di grande luce, ponti metallici difformi dalle tipologie in uso in ambito ferroviario, ecc.). |
| 6.4.5.2(3)P | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.4.5.3(1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati in Tabella 6.2. |
| 6.4.5.3 | Tabella 6.2 | La nota “a” diventa: “In generale tutte le mensole di luce superiore a 0,50 m sottoposte a carichi da traffico ferroviario necessitano uno studio dedicato in accordo con 6.4.6 e con un carico da definirsi per il singolo progetto” |
| 6.4.6.1.1(6) | Tabella 6.4 | Non si aggiungono ulteriori specifiche per l’uso dei modelli HSLM-A e HSLM-B su strutture complesse o travi continue. |
| 6.4.6.1.1(7) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.4.6.1.2(3) | Tabella 6.5 | Il carico a cui si fa riferimento nella nota “a” è da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.4.6.3.1(3) | Tabella 6.6 | Si adottano per  i valori raccomandati in Tabella 6.6. |
| 6.4.6.3.2(3) | Nota | Si accettano i valori derivanti da prove in accordo con le EN 1990, EN 1992 e ISO 6784. |
| 6.4.6.3.3(3) | Nota 1 | Si accettano i valori derivanti da prove in accordo con le EN 1990, EN 1992 e ISO 6784. |
| 6.4.6.3.3(3) | Nota 2 | Non si applica. |
| 6.4.6.4(4) | Nota 1 | Non si applica. |
| 6.4.6.4(4) | Nota 2 | Si adottano per  i valori proposti in 6.4.6.4(4) . |
| 6.4.6.4(5) | Nota | Si adottano per  i valori proposti nell’Annesso C. |
| 6.5.1(2) | Nota | Si adotta per ht il valore proposto in 6.5.1(2). |
| 6.5.3(5) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.5.3(9)P | Nota | Nel caso di ponti a doppio binario si devono considerare due treni in transito in versi opposti, uno in fase di avviamento, l’altro in fase di frenatura. Nel caso di ponti a più di due binari, si deve considerare: - un primo binario con la massima forza di frenatura; - un secondo binario con la massima forza di avviamento nello stesso verso della forza di frenatura; - un terzo ed un quarto binario con il 50% della forza di frenatura, concorde con le precedenti; - altri eventuali binari privi di forze orizzontali. |
| 6.5.4.1(5) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.5.4.3.(2) | Note 1 e 2 | Per opere direttamente esposte alle azioni atmosferiche, in mancanza di studi approfonditi, si adottano per TN i valori seguenti: ▪ Impalcato in calcestruzzo, c.a. e c.a.p. T =  15°C ▪ Impalcato in struttura mista acciaio – calcestruzzo T =  15°C ▪ Impalcato con strutture in acciaio ed armamento su ballast T =  20°C ▪ Impalcato con strutture in acciaio ed armamento diretto T =  25°C ▪ Strutture in calcestruzzo T =  15°C. |
| 6.5.4.4(2) | Figura 6.20 Nota 1 | La figura 6.20 è sostituita con le figure seguenti 6.20.a, 6.20.b e 6.20.c in cui sono riportati i legami tra la resistenza longitudinale allo scorrimento e lo scorrimento longitudinale per metro per il singolo binario, in caso di posa su ballast, posa diretta con attacco tradizionale indiretto di tipo K e posa diretta con attacco elastico, rispettivamente. Fig. 6.20.a – Legame tra resistenza allo scorrimento e scorrimento longitudinale per metro per il singolo binario (posa su ballast) Fig. 6.20.b – Legame tra resistenza allo scorrimento e scorrimento longitudinale per metro per il singolo binario (posa diretta con attacco tradizionale indiretto di tipo K) Fig. 6.20.c – Legame tra resistenza allo scorrimento e scorrimento longitudinale per metro per il singolo binario (posa diretta con attacco elastico) Nel caso di posa su ballast, la forza di scorrimento longitudinale q, in assenza di carico verticale da traffico, è assunta pari a 12.5 kN/m su rilevato e a 20 kN/m su ponte, mentre in presenza di un carico verticale da traffico di 80 kN/m, è assunta pari a 60 kN/m. Per carichi diversi i valori della resistenza si otterranno per interpolazione o estrapolazione lineare. In tutti i casi si assume uno spostamento di soglia di 2 mm, per cui risulta univocamente definita la rigidezza iniziale. Nel caso di binario con posa diretta, la resistenza allo scorrimento q dipende dal tipo di attacco e dalla forza di serraggio, oltre che dal carico verticale applicato, come descritto nel seguito. Dette norme non si applicano alle opere d’arte con armamento di tipo innovativo. Per l'attacco indiretto di tipo K tradizionale, la forza di scorrimento longitudinale q è assunta, per interasse fra le traverse di 0.6 m, 50 kN/m in assenza di carico verticale da traffico e 80 kN/m in presenza di un carico verticale da traffico di 80 kN/m. Per l'attacco elastico, la forza di scorrimento longitudinale q è assunta pari a 13 kN/m in assenza di carico verticale da traffico e a 35 kN/m in presenza di un carico verticale da traffico di 80 kN/m. Nel caso di posa diretta e per carichi verticali da traffico diversi, i valori della resistenza si otterranno per interpolazione o estrapolazione lineare. In tutti i casi si assume uno spostamento di soglia di 0.5 mm, per cui risulta univocamente definita la rigidezza iniziale. |
| 6.5.4.5 | Nota | Non si specificano richieste alternative. |
| 6.5.4.5.1(2) | Nota 1 | Si adotta per tutti i casi r  1500 m. |
| 6.5.4.5.1(2) | Nota 2 | Si adottano per rotaie UIC 60 con resistenza di 900 N/mm2 i valori proposti in 6.5.4.5.1(1) |
| 6.5.4.6 | Nota | Non si specificano metodi di calcolo alternativi. |
| 6.5.4.6.1(1) | Nota | Si adottano i criteri raccomandati. |
| 6.5.4.6.1(4) | Nota | Si adottano i valori raccomandati nell’annesso G2(3). |
| 6.6.1(3) | Nota | Si adottano i valori raccomandati nei paragrafi da 6.6.2 a 6.6.6. |
| 6.7.1(2)P | Nota | Non si specificano richieste e carichi alternativi. |
| 6.7.1(8)P | Note 1 e 2 | Si adottano i modelli e i valori riportati nei §§5.2.2.9.2 e 5.2.2.9.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni |
| 6.7.3(1)P | Nota | Si accettano le azioni proposte nel paragrafo 6.7.3(1)P. Ulteriori azioni possono essere specificate per i singoli progetti. Si dovrà considerare l’eventualità che si verifichi la rottura della catenaria nel punto più sfavorevole per la struttura del ponte. La forza trasmessa alla struttura in conseguenza di un simile evento si considererà come una forza di natura statica agente in direzione parallela all’asse dei binari, di intensità pari a  20 kN e applicata sui sostegni alla quota del filo. In funzione del numero di binari presenti sull’opera si assumerà la rottura simultanea di: 1 catenaria per ponti con un binario; 2 catenarie per ponti con un numero di binari compreso fra 2 e 6; 3 catenarie per ponti con più di sei binari. Nelle verifiche saranno considerate rotte le catenarie che determinano l’effetto più sfavorevole. |
| 6.8.1(11)P | Tabella 6.10 Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| 6.8.2(2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati nella Tabella 6.11. |
| 6.8.3.1(1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati. |
| 6.8.3.2(1) | Nota | Si adotta il valore nullo raccomandato. |
| 6.9(6) | Nota | Si adottano i valori raccomandati. |
| 6.9(7) | Nota | Da definirsi per il singolo progetto. |
| Appendice C(3)P | Nota 1 | Si adotta il valore C1 raccomandato. |
| Appendice C(3)P | Nota 2 | Non si applica. |
| Appendice D2(2) | Nota | Si adotta il valore Ff =1,00 raccomandato. |
| Utilizzo appendici informative |  | Le Appendici informative, in quanto contenenti informazioni aggiuntive non contraddittorie con il testo dell’EN 1991-2, possono essere utilizzate come informative e limitatamente agli scopi indicati nelle appendici stesse. |