# Appendice nazionale

UNI EN 1991-1-3 “Azioni sulle costruzioni Parte 1-3: Carichi della neve”

#### (EN 1991-1 Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads)

1) 	Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri di determinazione nazionale presenti nella UNI EN 1991-1-3, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 27 luglio 2007.

2) 	Introduzione

2.1 	Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI EN 1991-1-3 relativamente ai seguenti paragrafi:

| 1.1(2) 1.1(4) 2(3) 2(4) 3.3(1) 3.3(3) 4.1(1) 4.2(1) 4.3(1) | 5.2(2) 5.2(5) 5.2(6) 5.2(7) 5.2(8) 5.3.3(4) 5.3.4(3) 5.3.5(1) 5.3.5(3) 5.3.6(1) 5.3.6(3) | 6.2(2) 6.3(1) 6.3(2) A(1) (attraverso la Tabella A1) |
| --- | --- | --- |

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI EN 1991-1-3.

2.2 	Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI EN 1991-1-3 “Azioni sulle costruzioni Parte 1-3: Carichi della neve”.

3) 	Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione- |
| --- | --- | --- |
| 1.1(2) | Nota | Per altitudini superiori a 1500 m s.l.m. si dovrà fare riferimento alle condizioni locali di clima e di esposizione utilizzando comunque valori del carico della neve non inferiori a quelli previsti per la quota di 1500 m |
| 1.1(4) | Nota | Non è ammesso l’impiego dell’Appendice B |
| 2(3) | Nota | Il caso delle azioni della neve di tipo eccezionale non si applica in Italia |
| 2(4) | Nota | Il caso degli accumuli eccezionali della neve non si applica in Italia |
| 3.3(1) | Nota 2 | Il caso delle condizioni eccezionali non si applica in Italia |
| 3.3(3) | Nota 2 | Il caso delle condizioni eccezionali non si applica in Italia |
| 4.1(1) | Nota 1 | I valori caratteristici minimi del carico della neve al suolo sono quelli riportati nella mappa seguente. Zona I - Alpina Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza: qsk = 1,50 kN/m2 as <= 200 m qsk = 1,39 [1+[]2] kN/m2 as > 200 m Zona I – Mediterranea Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese: qsk = 1,50 kN/m2 as <= 200 m qsk = 1,35 [1+[]2] kN/m2 as > 200 m Zona II Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona: qsk = 1,00 kN/m2 as <= 200 m qsk = 0,85 [1+[]2] kN/m2 as > 200 m Zona III Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Mediocampidano, Messina, Napoli, Nuoro, Olbia-Tempio, Ogliastra, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valenzia, Viterbo: qsk = 0,60 kN/m2 as <= 200 m qsk = 0,51 [1+[]2] kN/m2 as > 200 m |
| 4.1(1) | Nota 2 | La mappa del carico della neve caratteristico al suolo è basata sulle mappe riportate nell’Appendice C, per le regioni Alpina e Mediterranea |
| 4.2(1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati nella tabella 4.1 |
| 4.3(1) | Nota | Il caso delle azioni eccezionali della neve non si applica in Italia |
| 5.2(2) | Nota | Non è ammesso l’impiego dell’Appendice B |
| 5.2(5) | Nota 2 | Nessuna indicazione aggiuntiva |
| 5.2(6) | Nota | Nessuna indicazione aggiuntiva |
| 5.2(7) | Nota | I valori dei coefficienti di esposizione Ce, per le varie condizioni topografiche, sono i seguenti: - Topografia pianeggiante Ce = 0,9 - Topografia normale Ce = 1,0 - Topografia riparata Ce = 1,1 |
| 5.2(8) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato Ct = 1,0 |
| 5.3.3(4) | Nota | Non è ammesso l’impiego di distribuzioni di carico alternative |
| 5.3.4(3) | Nota | Non è ammesso l’impiego dell’Appendice B |
| 5.3.5(1) | Nota 1 | Si adotta il valore raccomandato per il limite superiore del coefficiente 3 = 2,0, come indicato nella Figura 5.5 |
| 5.3.5(3) | Nota | Non è ammesso l’impiego di distribuzioni di carico alternative |
| 5.3.6(1) | Nota 1 | Si adottano i valori raccomandati per i limiti di variazione del coefficiente w : 0,8  w  4,0 |
| 5.3.6(3) | Nota | Non è ammesso l’impiego dell’Appendice B |
| 6.2(2) | Nota | Non è ammesso l’impiego dell’Appendice B |
| 6.3(1) | Nota | L’impiego è consentito per quote superiori a 800 m s.l.m. |
| 6.3(2) | Nota | Si adotta il valore raccomandato per k = 3/d, con k  d |
| A(1) | Tabella A.1 Nota 1 | Si applica il caso A |
| A(1) | Tabella A.1 Nota 2 | I casi B2 e B3 non si applicano |