Appendice nazionale

UNI-EN-1992 – 2 – Eurocodice 2 – Progetto di strutture in cemento armato – Parte 2 – Ponti in cemento armato

EN-1992– 2 – Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 2 – Concrete bridges design and detailing rules

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1992 - 2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN1992 - 2 relativamente ai paragrafi

| 3.1.2 (102)P | Classi di calcestruzzo minima e massima consentite. |
| --- | --- |
| 3.1.6 (101)P | Effetti di lungo termine sulla resistenza a compressione. |
| 3.1.6 (102)P | Effetti di lungo termine sulla resistenza a trazione. |
| 3.2.4 (101)P | Classi di acciaio consentite. |
| 4.2 (105) | Classi di esposizione per superfici protette da impermeabilizzazione. |
| 4.2 (106) | Distanza di propagazione dei sali disgelanti dalla carreggiata. |
| 4.4.1.2 (109) | Copriferro minimo in presenza di rivestimento aggiuntivo in calcestruzzo. |
| 5.1.3 (101)P | Semplificazione delle disposizioni di carico. |
| 5.2 (105) | Imperfezioni geometriche. |
| 5.3.2.2 (104) | Riduzione del momento sugli appoggi di progetto. |
| 5.5 (104) | Coefficienti di ridistribuzione. |
| 5.7 (105) | Dettagli per l’analisi non lineare. |
| 6.1 (109) | Scelta del metodo e valore di fctx. |
| 6.1 (110) | Moltiplicatore per il copriferro dei cavi da precompressione. |
| 6.2.2 (101) | Taglio di progetto in elementi sprovvisti di specifica armatura a taglio |
| 6.2.3 (103) | Taglio di progetto in elementi provvisti di specifica armatura a taglio |
| 6.2.3 (107) | Sovrapposizione di modelli resistenti a traliccio per il taglio in strutture precompresse. |
| 6.2.3 (109) | Altezza ridotta per le strutture a conci. |
| 6.8.1 (102) | Regole addizionali per le verifiche a fatica. |
| 7.2 (102) | Limiti della massima tensione di compressione in classi di esposizione XD, XF e XS |
| 7.3.1 (105) | Massima apertura delle fessure e limite di decompressione in funzione della classe di esposizione. |
| 7.3.3 (101) | Metodo semplificato per il controllo della fessurazione senza calcolo diretto. |
| 7.3.4 (101) | Calcolo dell’apertura delle fessure; metodi riconosciuti per il suo controllo. |
| 8.9.1 (101) | Barre accoppiate. |
| 8.10.4 (105) | Massima percentuale di cavi accoppiati in una sezione. |
|  | Minima distanza tra sezioni in cui sono accoppiati i cavi di precompressione. |
| 8.10.4 (107) | Regole aggiuntive per gli ancoraggi e l’accoppiamento dei cavi di precompressione in ambienti aggressivi. |
| 9.1 (103) | Regole addizionali su: minimo spessore di elementi strutturali, armatura minima, minimo diametro dei ferri e massima distanza tra le barre. |
| 9.5.3 (101) | Minimo diametro dell’armatura trasversale. |
| 9.7 (102) | Distanza tra barre successive di una rete. |
| 9.8.1 (103) | Minimo diametro dei ferri della testa-pali. |
| 11.9 (101) | Uso di barre accoppiate. |
| 113.2 (102) | Stato ultimo di equilibrio per i ponti costruiti a conci. |
| 113.3.2 (103) | Controllo delle tensioni di trazione durante le fasi costruttive per elementi per i quali è previsto lo stato limite di decompressione in esercizio. |

e alle indicazioni di carattere nazionale relative all’impiego delle appendici informative per i ponti.

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1992-2.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1992 – 2 – Eurocodice 2 – Progetto di strutture in cemento armato – Parte 2 – Ponti in cemento armato.

.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 (102)P | Nota | Classe minima: C25/30 per c.a. C28/35 per c.a.p. Classe massima: C60/75 per c.a. C70/85 per c.a.p. Per le classi di resistenza superiore a C45/55 la resistenza caratteristica e tutte le grandezze meccaniche e fisiche che hanno influenza sulla resistenza e durabilità del conglomerato vanno accertate prima dell’inizio dei lavori tramite un’apposita sperimentazione preventiva e la produzione deve seguire specifiche procedure per il controllo di qualità. Classi di resistenza superiore a C70/85 potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l’utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte, sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale. |
| 3.1.6 (101)P | Nota | Si adotta il valore cc = 0.85 |
| 3.1.6 (102)P | Nota | Si adotta il valore ct = 0.85 |
| 3.2.4 (101)P | Nota | Per i ponti in zona sismica si deve utilizzare acciaio B450C. In zona sismica si consente l’utilizzo di acciai di tipo B450A, con diametri compresi tra 5 e 10 mm, per le reti e i tralicci; non se ne consente inoltre l’uso per l’armatura trasversale. |
| 4.2 (105) | Nota | Si adotta la classe raccomandata (XC3) |
| 4.2 (106) | Nota | Si adottano le distanze raccomandate (x = 6m, y = 6m) |
| 4.2 (106) | Nota 2 | Si adottano le classi raccomandate |
| 4.4.1.2 (109) | Nota | Si adotta il valore raccomandato (vedi punto 4.4.1.2(3) dell’EN1992-1-1) |
| 5.1.3 (101)P | Nota | Non sono ammesse semplificazioni. |
| 5.2 (105) | Nota | Si adotta il valore raccomandato θ0=1/200 |
| 5.3.2.2 (104) | Nota | Si adotta il valore raccomandato. |
| 5.5 (104) | Nota | Si adottano i valori di ki raccomandati. |
| 5.7 (105) | Nota 1 | Si adottano le procedure e i valori raccomandati. |
| 6.1 (109) | Nota | Possono essere adottati tutti e tre gli approcci. Nel caso si utilizzi l’approccio b) si adotta il valore fctx raccomandato, fctx= fctm. |
| 6.1 (110) | Nota | Si adotta il valore di kcm raccomandato, kcm=2.0. |
| 6.1 (110) | Nota | Si adotta il valore di kp raccomandato kp=1.0. |
| 6.2.2 (101) | Nota | Si adottano i valori raccomandati. |
| 6.2.3 (103) | Nota 2 | Si adottano i seguenti valori di 1 e cw Si adotta 1 = , essendo (fck in MPa) (6.6N) Per elementi di calcestruzzo armato e precompresso, se la tensione di calcolo dell’armatura a taglio è minore dell’80% della tensione caratteristica di snervamento fyk, 1 può essere assunto pari a: 1 = 0,7 per fck  60 Mpa (6.10.aN) 1 = (0,9 – fck / 200)/0,85 > 0,5 per fck  60 MPa (6.10.bN) Il valore raccomandato di cw è: 1 per strutture non precompresse (1 + cp/fcd) per 0 < cp  0,25 fcd (6. 11.aN) 1,25 per 0,25 fcd < cp  0,5 fcd (6. 11.bN) 2,5 (1 - cp/fcd) per 0,5 fcd < cp < 1,0 fcd (6. 11.cN) dove  cp è la tensione media di compressione, considerata positiva, nel calcestruzzo dovuta alla forza assiale di calcolo. Questa si ottiene come valor medio sulla sezione di calcestruzzo tenendo conto delle armature. Il valore di cp non deve necessariamente essere calcolato ad una distanza minore di 0,5d cot  dal bordo dell’appoggio. |
| 6.2.3 (107) | Nota | Si adotta la procedura raccomandata (Figura 6.102N) |
| 6.2.3 (109) | Nota | Si adotta il valore raccomandato hred = 0,5 h. |
| 6.8.1 (102) | Nota | Si conferma la casistica consigliata. |
| 7.2 (102) | Nota | Si adottano i valori raccomandati. |
| 7.3.1 (105) | Nota | - Si adottano i valori di tabella - Gruppi di esigenze; - Condizioni ambientali; - Combinazione di azioni; - Armatura. - Sensibile; - Poco sensibile. - Stato limite; - wd; - Stato limite; - wd. - a; - Ordinarie; - frequente; - ap. fessure; - ≤ w2; - ap. fessure; - ≤ w3. - quasi permanente; - ap. fessure; - ≤ w1; - ap. fessure; - ≤ w2. - b; - Aggressive; - frequente; - ap. fessure; - ≤ w1; - ap. fessure; - ≤ w2. - quasi permanente; - decompressione; - -; - ap. fessure; - ≤ w1. - c; - Molto aggressive; - frequente - quasi permanente; - formazione fessure - decompressione; - ap. fessure; - ≤ w1. w1=0.2 mm; w2=0.3 mm; w3=0.4 mm |
| 7.3.3 (101) | Nota | Si adotta il metodo raccomandato. |
| 7.3.4 (101) | Nota | Si adotta il metodo raccomandato. |
| 8.9.1 (101) | Nota | Come raccomandato, non si introducono restrizioni addizionali. |
| 8.10.4 (105) | Nota 1 | Si adottano i valori raccomandati. |
| 8.10.4 (105) | Nota 2 | Si adottano i valori raccomandati in Tabella 8.101N. |
| 8.10.4 (107) | Nota | Le aperture e le cavità per gli ancoraggi dei cavi di precompressione sul lato superiore della soletta sono vietate in ambiente aggressivo. |
| 9.1 (103) | Nota | Eventuali limitazioni addizionali possono essere introdotte per il singolo progetto. |
| 9.2.2 (101) | Nota | Si adottano le forme raccomandate. |
| 9.5.3 (101) | Nota | Si adottano i diametri minimi raccomandati min=6 mm e min,mesh=5 mm. |
| 9.7 (102) | Nota | Si adotta il valore raccomandato per smesh. |
| 9.8.1 (103) | Nota | Si adotta il valore raccomandato dmin=12 mm. |
| 11.9 (101) | Nota | Non si introducono ulteriori restrizioni. |
| 113.2 (102) | Nota | La pressione orizzontale o verticale verso l’alto, agente su una delle due mensole di un ponte realizzato in avanzamento a sbalzo, si assume x= 300 N/m2. |
| 113.3.2 (103) | Nota | Si adotta il valore k = 0,70 |
| Utilizzo appendici informative |  | Le Appendici informative, in quanto contenenti informazioni aggiuntive non contraddittorie con il testo dell’EN 1992-2, possono essere utilizzate come informative e limitatamente agli scopi indicati nelle appendici stesse. |