Appendice nazionale

UNI-EN-1993-1-1 – Progettazione delle strutture in acciaio: Regole generali e regole per gli edifici.

(Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings)

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-1-1, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-1-1 relativamente ai seguenti paragrafi:

| 2.3.1(1) | 5.3.2(3) | 6.3.2.4(2)B |
| --- | --- | --- |
| 3.1(2) | 5.3.2(11) | 6.3.3(5) |
| 3.2.1(1) | 5.3.4(3) | 6.3.4(1) |
| 3.2.2(1) | 6.1(1) | 7.2.1(1)B |
| 3.2.3(1) | 6.1(1)B | 7.2.2(1)B |
| 3.2.3(3)B | 6.3.2.2(2) | 7.2.3(1)B |
| 3.2.4(1)B | 6.3.2.3(1) | BB.1.3(3)B |
| 5.2.1(3) | 6.3.2.3(2) |  |
| 5.2.2(8) | 6.3.2.4(1)B |  |

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-1-1.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-1-1 – Progettazione delle strutture in acciaio: Regole generali e regole per gli edifici.

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1(1) | Nota 1 | Non sono previste azioni specifiche per particolari situazioni regionali, climatiche o accidentali. |
| 3.1(2) | Nota | Non si aggiungono altri materiali diversi da quelli riportati nella tabella 3.1. Per l’uso di acciai non compresi nella tabella 3.1 occorre il benestare, per lo specifico impiego, del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale. |
| 3.2.1(1) | Nota | Per i valori nominali delle tensioni di snervamento fy e ultima fu si fa riferimento ai valori riportati nelle relative norme prodotto; in sede di progettazione si possono assumere nei calcoli i valori nominali riportati nella tabella 3.1. |
| 3.2.2(1) | Nota | Si adottano i seguenti valori: - fu/fy ≥ 1,15 - allungamento a rottura ≥ 15%; - εu ≥ 20εy Per le zone dissipative delle strutture in zona sismica si adottano i seguenti valori: - fu/fy ≥ 1,20 - allungamento a rottura ≥ 20%; - εu ≥ 20εy |
| 3.2.3(1) | Nota | La temperatura minima di servizio da assumere nel progetto non deve essere superiore a quella minima ambientale del sito con periodo di ritorno di 50 anni per strutture non protette, non superiore alla temperatura di cui sopra, aumentata di 15 °C per strutture protette. Nel caso non si disponga di dati statistici locali di temperatura si potrà assumere come temperatura minima di servizio il valore di –25°C per strutture non protette e –10°C per strutture protette. |
| 3.2.3(3)B | Nota B | Per il valore limite di resilienza per gli elementi compressi degli edifici si adotta la tabella 2.1 della EN 1993-1-10 per σEd=0,25fy (t). |
| 3.2.4(1)B | Nota 3B | I valori di ZEd, devono essere valutati in accordo alla tabella 3.2, nel caso di edifici. Relativamente agli altri casi si rimanda alla EN 1993-1-10. |
| 5.2.1(3) | Nota | Non sono ammessi valori limite di cr inferiori a quelli raccomandati, anche se supportati da metodologie di calcolo più accurate: - αcr ≥ 10 per analisi elastiche; - αcr ≥ 15 per analisi plastiche. |
| 5.2.2(8) | Nota | Nessuna precisazione aggiuntiva. |
| 5.3.2(3) | Nota | Si adottano i valori raccomandati nella tabella 5.1 |
| 5.3.2 (11) | Nota 2 | Nessuna precisazione aggiuntiva |
| 5.3.4(3) | Nota | Si adotta il valore raccomandato: k = 0,5 |
| 6.1(1) | Nota 1 | Per le strutture non incluse nelle parti da 2 a 6 dell’ EN 1993 si adottano gli stessi valori validi per gli edifici (Nota 2B). |
| 6.1(1)B | Nota 2B | Si adottano i seguenti valori per gli edifici: - γM0= 1,05; - γM1= 1,05; - γM2= 1,25. |
| 6.3.2.2(2) | Nota | Si adottano i valori raccomandati nella tabella 6.3. |
| 6.3.2.3(1) | Nota | Si adottano i seguenti valori: λLT,0=0.20;  = 1.0 con le seguenti limitazioni Sezione retta; limiti h/b; Curva di stabilità. laminati sezioni - I; ≤2; b. >2; c. saldati sezioni - I; ≤2; c. >2; d. |
| 6.3.2.3(2) | Nota | Si adotta la formulazione raccomandata: f = 1−0,51−kc1−2,0λLT−0,82 con f ≤ 1,0 |
| 6.3.2.4(1)B | Nota 2B | Si adotta il valore raccomandato: λc0 = λLT,0+0,1 |
| 6.3.2.4(2)B | Nota B | Si adotta un fattore kfl correttivo pari a 1,10, nel caso di profili laminati, e pari a 1,00 nel caso di profili in composizione saldata. |
| 6.3.3(5) | Nota 2 | Possono essere impiegate entrambe le metodologie. |
| 6.3.4(1) | Nota | Non è ammesso l’uso del metodo proposto. |
| 7.2.1(1)B | Nota B | Si adottano i seguenti limiti per gli spostamenti verticali max freccia nello stato finale, depurata della monta iniziale; 2 variazione dovuta all’applicazione dei carichi variabili): - coperture in generale: max/L1/200, 2/L1/250 - coperture praticabili: max/L1/250, 2/L1/300 - solai in generale: max/L1/250, 2/L1/300 - solai o coperture che reggono intonaco o altro materiale di finitura fragile o tramezzi non flessibili: max/L1/250, 2/L1/350 - solai che supportano colonne: max/L1/400, 2/L1/500 Nei casi in cui lo spostamento può compromettere l’aspetto dell’edificio: max/L1/250 In caso di specifiche esigenze tecniche e/o funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti. |
| 7.2.2(1)B | Nota B | Si adottano i seguenti valori per gli spostamenti orizzontali ( spostamento orizzontale in sommità; spostamento relativo di piano): - edifici industriali senza carroponte: /h1/150; - altri edifici monopiano: /h1/300; - edifici multipiano: /h1/300; /H  1/500 In caso di specifiche esigenze tecniche e/o funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti. |
| 7.2.3(1)B | Nota B | Non si forniscono limiti specifici relativi alle vibrazione degli impalcati. |
| BB.1.3(3)B | Nota | Nessuna informazione aggiuntiva. |