Appendice nazionale

UNI-EN-1995 – 2 – Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno – Parte 2 – Ponti

EN-1995 – Eurocode 5 – Design of timber structures – Part 2 –Bridges

- Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1995 - 2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 27 luglio 2007.

- Introduzione

  - Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN1995 - 2 relativamente ai paragrafi

- 2.3.1.2(1) Assegnazione della durata del carico

- 2.4.1 Coefficienti parziali per le proprietà materiali

- 7.2 Valori limite per le inflessioni

- 7.3.1(2) Valori di smorzamento

e alle indicazioni di carattere nazionale relative all’impiego delle appendici informative A e B per i ponti in legno.

Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1995-2.

  - Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1995 – Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno – Parte 2 – Ponti

- Decisioni nazionali

| Paragrafo | Riferimento | Parametro nazionale - valore o prescrizione - |
| --- | --- | --- |
| - 2.3.1.2(1) | Nota | Si adottano i valori raccomandati (vedi EN1995-1-1). |
| - 2.4.1 | Nota | Si adottano i valori dei coefficienti M della tabella seguente Stati limite ultimi; M. Legno e derivati. - combinazioni fondamentali. legno massiccio; M=1.50. legno lamellare incollato; M=1.45. pannelli di particelle o di fibre; M=1.50. compensato, pannelli di scaglie orientate; M=1.40. - stato limite di fatica; M,fat=1.00. Unioni. - combinazioni fondamentali; M=1.50. - stato limite di fatica; M,fat=1.00. Acciaio usato in elementi composti; M,s=1.15. Calcestruzzo usato in elementi composti; M,c=1.50. Unioni a taglio in elementi composti legno-calcestruzzo. - combinazioni fondamentali; M=1.25. - stato limite di fatica; M,fat=1.00. Combinazioni eccezionali; M=1.00. |
| - 7.2 | Nota | Si adottano i valori di inflessione limite raccomandati della tabella 7.1. |
| - 7.3.1(2) | Nota 1 | Valori del coefficiente di smorzamento diversi da quelli indicati possono essere adottati per specifiche strutture, previa adeguata giustificazione su base sperimentale. |
| Utilizzo appendici informative |  | Le Appendici informative, in quanto contenenti informazioni aggiuntive non contraddittorie con il testo dell’EN 1995-2, possono essere utilizzate come informative e limitatamente agli scopi indicati nelle appendici stesse. |